Egz. Nr

S T R O N A          T Y T U Ł O W A

OBIEKT  :                        MAGAZYN SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO- remont

UTWARDZENIE TERENU (części działki)

ADRES  :                          GRANNE  działka nr ew. 450

Gm.  Perlejewo

INWESTOR  :                   GMINA PERLEJEWO

17-322 Perlejewo, Perlejewo 14

STADIUM  :                      PROJEKT    BUDOWLANY

AUTOR

OPRACOWANIA  :          inż.  TADEUSZ  WYSZKOWSKI

Białystok  01.03.2012 r.

2

ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA

- Opis techniczny

2.Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

- Zaświadczenie z PIIB projektanta

- Plan sytuacyjny (zagospodarowania) w skali 1: 1000  - Ark. Nr 1

3

1.                                 OPIS     TECHNICZNY

do planu zagospodarowania (przedmiot inwestycji) :

- magazyn sprzętu turystycznego do remontu

- utwardzenie terenu –część działki nr 450 we wsi Granne Gm. Perlejewo

  - PODSTAWA  OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 1000

  - ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA

Aktualnie działka zabudowana jest budynkiem Nadbużańskiego Centrum Turystycznego (budynek po byłej Szkole Podstawowej), budynkiem magazynowym.

  - UZBROJENIE  TERENU

Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne – zbiornik szczelny oraz energetyczne.

  - FORMA  ARCHITEKTONICZNA

Budynek magazynowy parterowy na rzucie prostokąta o wymiarach

5,10 m x 17,12 m , niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej -murowany.

4

Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o ustroju jętkowym pokryty

dachówką ceramiczną na łatach drewnianych , poddasze nieużytkowe.

Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną.

Przeznaczenie budynku – magazyn sprzętu turystycznego.

Powierzchnia zabudowy    -    87,31 m2

Kubatura                            -  301,00 m3

1.5 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU

- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę łącznie z wymianą łat

i kontrłat ,

- wymiana krokwi więźby dachowej na krokwie o identycznym przekroju

i długości,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

- wyrównanie ścian zewnętrznych poprzez przymocowanie warstwy styropianu

- roboty elewacyjne metodą mokrą

- wewnętrzne roboty wykończeniowe – malowanie , posadzki z gresu, instalacja

Elektryczna

1.6  UTWARDZENIE  TERENU

Utwardzenie terenu – plbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm, podbudowa z kruszywa gr. 15 cm, powierzchnia utwardzenia 108 m2.

5

1.7  DANE  O  PRZYDATNOŚCI  GRUNTU  DO  CELÓW  BUDOWY

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie obciążeń śniegiem wg PN-80/B-02010/A21 i w I strefie obciążenia wiatrem wg PN -77/B-02011,

Głębokość przemarzania gruntu 1,20 m.

1.8  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Kategoria zagrożenia ludzi  -  ZL – IV

Klasa odporności ogniowej – D.E

1.9  WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO

Projektowany zakres robót nie będzie wywierał ujemnego wpływu na otaczające go środowisko naturalne.

Działka nie jest objęta ochroną konserwatorską i nie figuruje w rejestrze

zabytków oraz nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej.

Na terenie remontowanego budynku i utwardzenia terenu nie zachodzi

konieczność wycinki drzew.

1.10 WARUNKI  GEOTECHNICZNO – GRUNTOWE

Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Grunt w poziomie posadowienia – średniozagęszczony, piasek przemieszany

z gliną.

Autor opracowania : inż. Tadeusz Wyszkowski