UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ PROJEKTU:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

KOMUNALNYCH W GMINIE PERLEJEWO

Inwestor: GMINA PERLEJEWO PERLEJEWO 14 17-322 PERLEJEWO

Lokalizacja: numer geod. działki: 163/1, Pieczyski, gm. Perlejewo jednostka ewidencyjna: 201008_2 Perlejewo obręb ewidencyjny: 201008_2.0024 Pieczyski

| PROJEKTANT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA: | architekt MONIKA WIELOGÓRSKA nr upr. 26/PDOKK/2016 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Strona tytułowa									1	1

Spis zawartości opracowania							1	2

Oświadczenie projektanta								1	3

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Opis do projektu zagospodarowania działki					3	4-6

Projekt zagospodarowania działki			skala 1:500		1	7

- INWENTARYZACJA BUDYNKU SOCJALNO-GARAŻOWEGO

Opis techniczny do inwentaryzacji budynku socjalno-garażowego		2	8-9

Rzut przyziemia			skala 1:100	rys. nr 1			1	10

Rzut dachu				skala 1:100	rys. nr 2			1	11

Przekrój A-A				skala 1:100	rys. nr 3			1	12

Elewacje				skala 1:100	rys. nr 4			1	13

- PROJEKT REMONTU BUDYNKU SOCJALNO-GARAŻOWEGO

Opis techniczny do projektu remontu budynku socjalno-garażowego	4	14-17

Rzut przyziemia			skala 1:100	rys. nr 1			1	18

Rzut dachu				skala 1:100	rys. nr 2			1	19

Przekrój A-A				skala 1:100	rys. nr 3			1	20

Elewacje				skala 1:100	rys. nr 4			1	21

- PROJEKT OGRODZENIA

Opis techniczny do projektu ogrodzenia						1	22

Rysunek przęsła panelu ogrodzeniowego					1	23

Rysunek bramy przesuwnej							1	24

Przekrój utwardzenia placu i ścieżki edukacyjnej				1	25

- ZAŚWIADCZENIA I DECYZJE

Kopia uprawnień projektanta							1	26

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany budowy PSZOK w Gminie Perlejewo na działce nr geod. 163/1 we wsi Pieczyski, gm. Perlejewo, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26.). 1 grudnia 2019r.

| PROJEKTANT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA: | architekt MONIKA WIELOGÓRSKA nr upr. 26/PDOKK/2016 |  |

###### OPIS TECHNICZNY

###### DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- DANE OGÓLNE

Nazwa zadania: Budowa PSZOK w Gminie Perlejewo polegająca na wykonaniu następujących robót budowlanych niewymagających zgłoszenia:

- Remont budynku administracyjno-garażowego

- Wykonanie ogrodzenia, bramy oraz bramki

- Wykonanie utwardzenia części działki

- Remont oświetlenia placu i monitoringu

- Wykonanie ścieżki edukacyjnej z tablicami informacyjnymi i regulaminem PSZOK-u

- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników

oraz robót budowlanych, na które wymagane jest zgłoszenie:

- Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-garażowego na biurowo-socjalno-magazynowo-gospodarczy

- Budowa 2 zbiorników na nieczystości płynne

- Rozbiórka 2 budynków

Adres budowy: Pieczyski, nr geod. dz. 163/1, 17-322 Perlejewo,

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inż. architekt  Monika Wielogórska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

- Remont budynku administracyjno-garażowego, parterowego, murowanego, bez poddasza i podpiwniczenia z dachem jednospadowym, na którym usytuowana będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,9 kW

- Wykonanie ogrodzenia, bramy i bramki, utwardzenia części działki, wykonanie parkingów i ścieżki edukacyjnej oraz nasadzeń i trawników

- Remont instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia i monitoringu

– powyższe roboty nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.

W odrębnym uzupełniającym opracowaniu zaprojektowano:

- Zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno-garażowego na budynek biurowo-socjalno-magazynowo-gospodarczy na potrzeby PSZOK

- Budowę 2 zbiorników - na nieczystości płynne i ewentualne odcieki z kontenerów

- Rozbiórkę 2 budynków gospodarczych

– powyższe roboty wymagają zgłoszenia zamiaru budowy.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celów projektowych

- Zlecenie inwestora

- OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGSPODAROWANIA TERENU

Działka objęta obszarem opracowania jest to była baza SKR. Znajduje się na niej przedmiotowy budynek administracyjno-garażowy oraz dwa budynku gospodarcze przeznaczone do rozbiórki. Teren inwestycji ma dostęp do drogi publicznej nr geod. dz. 253, istniejącym publicznym zjazdem. Istniejąca szata roślinna to roślinność niska.

Sąsiedztwo terenu opracowania stanowi:

- od północny: droga publiczna nr geod. 185

- od wschodu: droga publiczna nr geod. 253

- od południa i zachodu: niezabudowana działka 163/4

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na działce objętej opracowaniem o nr geod. 163/1 w Pieczyskach, gm. Perlejewo, projektuje się remont budynku administracyjno-garażowego, parterowego z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 5°, usytuowanego w północno-wschodniej części działki oraz wykonanie ogrodzenia wokół terenu objętego opracowaniem, bramy uruchamianej na pilota szerokości 8,0m, bramki szerokości 1,5m, utwardzenia części działki nawierzchnią betonową, nasadzenia i remont oświetlenia placu i monitoringu na w/w działce.

Zaprojektowano również parkingi na samochody osobowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, i sprzęt do utrzymania PSZOK-u, utwardzoną ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi i regulaminem, wydzielone miejsca na kontenery na poszczególne frakcje odpadów komunalnych oraz 2 szczelne zbiorniki o pojemności 9000l – jeden na ścieki socjalne, drugi na ewentualne odcieki z kontenerów oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych.

W PSZOK-u przewiduje się zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów w metalowych szczelnych krytych kontenerach usytuowanych w wyznaczonym utwardzonym miejscu wg planu sytuacyjnego oraz w budynku biurowo-socjalno-magazynowo-gospodarczym. Dodatkowo przewidziano możliwość odbiory rzeczy używanych nie stanowiących odpadów celem ich przekazania do ponownego użytkowania, jak również punkt naprawy odpadów celem ich przygotowania do ponownego użycia. Celem takich działań jest ograniczenie ilości odpadów i propagowanie kultury jak najdłuższego używania rzeczy zamiast ich wyrzucania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia zasobów, w tym zasobów środowiska naturalnego oraz ogranicza koszty związane z utylizacją i recyklingiem. Odpady, których nie da się przygotować do ponownego użycia będą przyjmowane i wyładowywane do kontenerów i/lub pojemników. Wyładunek drobnych odpadów będzie odbywał się ręcznie, natomiast większych gabarytowo odpadów przy użyciu sprzętu mechanicznego – ciągnika z ładowaczem czołowym wyposażonym w widły i łyżkę. Odpady przyjmowane będą od mieszkańców gminy Perlejewo i przechowywane w w/w kontenerach i/lub pojemnikach. Po uzbieraniu maksymalnej możliwej ilości danej frakcji odpadu, będą one wywożone do miejsca docelowego składowania przy użyciu w/w ciągnika oraz przyczepy hakowej służącej do załadunku i transportu kontenerów. W ramach PSZOK przewiduje się selektywną zbiórkę następujących frakcji odpadów w następujących rodzajach kontenerów i/lub pojemników:

- Papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe. – kontener KP10 o pojemności 10m3 (kolor niebieski)

- Tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe - kontener KP10 o pojemności 10m3 (kolor żółty)

- Szkło, w tym odpady opakowaniowe - kontener KP10 o pojemności 10m3 (kolor zielony)

- Opakowania wielomateriałowe - kontener KP10 o pojemności 10m3 (kolor szary)

- Metal, w tym odpady opakowaniowe - kontener KP10 o pojemności 10 m3 (kolor czerwony)

- Odpady komunalne ulegające biodegradacji-  kontener KP10 o pojemności 10 m3 (kolor brązowy)

- Odpady zielone - kontener KP16 o pojemności 16m3

- Popiół i żużel - kontener KP16 o pojemności 16m3

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe - kontener KP18 o pojemności 18m3

- Zużyte opony - kontener KP18 o pojemności 18m3

- Odpady budowlane i rozbiórkowe - kontener KP18 o pojemności 18m3

- Przeterminowane leki i chemikalia – pojemnik o pojemności 500-800l w wydzielonym miejscu w budynku.

- Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 500-800l w wydzielonym miejscu w budynku.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kontener KP10 o pojemności 10m3 w wydzielonym miejscu w budynku (kolor pomarańczowy)

Kontenery wykonane będą z blachy stalowej, zakryte z 4-8 otworami wrzutowymi w przypadku kontenerów KP10 lub kryte plandeką w przypadku kontenerów KP16 i KP18, pomalowane farbami antykorozyjnymi w różnych kolorach w zależności od zbieranej frakcji odpadów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami (przykładowe kolory podane wyżej w nawiasach), zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, certyfikowane. Pojemniki na odpady niebezpieczne będą wykonane z tworzywa sztucznego, zamykane, certyfikowane.

Projektowana ścieżka edukacyjna z kostki betonowej gr 6cm szerokości 1,5m, wzdłuż ścieżki tablice informacyjno-edukacyjne (11 sztuk) o wymiarach maksymalnych 2x1,5m wykonane z profili aluminiowych, blachy ocynkowanej i tworzywa typu dibond, wydruk na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem. Przy ścieżce przewidziano ławki ogrodowe (6 sztuk). Ścieżka ma służyć zapoznaniu mieszkańców Gminy Perlejewo z zasadami selekcji odpadów i regulaminem korzystania z PSZOK-u jak również edukacji przyrodniczej, w tym edukacji dzieci szkolnych, dotyczącej w szczególności ochrony środowiska naturalnego w kontekście wytwarzania i zagospodarowania odpadów.

Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników poprzedzone zostanie nawiezieniem i rozścieleniem ziemi urodzajnej. Drzewa i krzewy nasadzone zostaną wzdłuż ogrodzenia oraz przy ścieżce edukacyjnej.

Wody deszczowe odprowadzane będą na teren biologicznie czynny własnej działki.

Bilans terenu:

Powierzchnia opracowania:					4070,00 m2 – 100,00%

Powierzchnia budynku socjalno-garażowego			  126,00 m2 -      3,10%

Powierzchnia utwardzenia:					2251,00 m2 -    55,30%

W tym:

- Plac manewrowy –         1655,00 m2

- Parkingi –                          135,00 m2

- Miejsce na kontenery –    248,00 m2

- Ścieżka edukacyjna –      213,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna:				1693,00 m2 –   41,60%

- EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Przedmiotowa działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej .

- OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa działka oraz teren inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektant:

MONIKA WIELOGÓRSKA

nr upr. 26/PDOKK/2016