OPIS TECHNICZNY

REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO

- DANE OGÓLNE

Nazwa zadania: Remont budynku administracyjno-garażowego

Adres budowy: Pieczyski, nr geod. dz. 163/1, 17-322 Perlejewo,

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inż. architekt  Monika Wielogórska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku administracyjno-garażowego, położonego na działce nr 163/1 w Pieczyskach, gm. Perlejewo. Budynek jest parterowy, bez poddasza i podpiwniczenia. Główną konstrukcję ścian i dachu budynku tworzą betonowe słupy i prefabrykowane belki. Pomiędzy słupami wypełnienie ścian z betonowych prefabrykowanych płyt, którymi również pokryty jest dach, jednospadowy o kącie nachylenia 5°.

Remont ma polegać na:

- dociepleniu od zewnątrz twardą wełną mineralną gr.15cm na ruszcie drewnianym

- wykonaniu elewacji z tynku cienkowarstwowego wykonanego metodą lekką-mokrą

- wyrównaniu ścian od wewnątrz – płyty G-K na ruszcie metalowym

- wymianie pokrycia dachowego z dociepleniem – płyta warstwowa gr 15cm

- skuciu istniejącej podłogi (chudy beton) i doprojektowaniu nowej ocieplonej podłogi na gruncie na tym samym poziomie,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Budynek zostanie docieplony od zewnątrz, źródłem ciepła będą grzejniki elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,9 kW otrzymanej z 14 paneli fotowoltaicznych o mocy 350W. Budynek zostanie doposażony w wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

- Zlecenie inwestora

- OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Działka objęta obszarem opracowania jest zabudowana przedmiotowym budynkiem oraz dwoma budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. Obszar opracowania ma dostęp do drogi gminnej nr geod. 253 istniejącym publicznym zjazdem. Teren inwestycji jest uzbrojony.

- DANE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJ NE

Zestawienie powierzchni i kubatury:

| - pow. zabudowy: | 126,00 | m2 |
| --- | --- | --- |
| - pow. użytkowa: | 105,60 | m2 |
| - kubatura: | 450 | m3 |
| - ilość kondygnacji: | 1 |  |
| - wysokość budynku: | 3,95 | m |

Program użytkowy:

|  | parter: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Pomieszczenie magazynowo-gosp. | 85,70 | m2 |
| 1.2. | Pomieszczenie biurowe | 7,70 | m2 |
| 1.3. | Pomieszczenie socjalne | 7,00 | m2 |
| 1.4. | WC dla niepełnosprawnych | 5,20 | m2 |
|  | Razem | 105,60 | m2 |

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany remont nie wprowadza zmian w formie budynku. Dach jest pokryty płytą warstwową, ściany docieplone i otynkowane kolorze białym lub jasnym szarym. Funkcja budynku po zmianie sposobu użytkowania – budynek biurowo-socjalno-magazynowo-gospodarczy. W pomieszczeniu magazynowo-gospodarczym będzie znajdował się punkt napraw – przygotowania odpadów do ponownego użycia oraz punt przyjmowana rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem przekazania ich do ponownego użycia, jak również wydzielone miejsce na kontener KP10 na zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne oraz dwa pojemniki do przechowywania przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów.

- DANE MATERIAŁOWE

Fundament:

Istniejące ściany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo, docieplone styropianem – 10cm.

Podłogi parteru:

Projektowana podłoga parteru na podsypce piaskowej 20 cm, z chudego betonu 15cm, docieplona styropianem EPS 037 PODŁOGA gr. 15cm. Pomiędzy chudym betonem a styropianem należy wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej. Następna jest wylewka betonowa grubości 12cm na folii PE, zacierana na gładko jako wykończenie.

Ściany zewnętrzne:

Istniejące ściany zewnętrzne z betonowych prefabrykowanych montowanych pomiędzy betonowymi słupami, docieplone twardą wełną mineralną - 15cm, otynkowane. Od wewnątrz płyty g-k na ruszcie wsporczym.

Ściany wewnętrzne:

Istniejące ściany obite płytami g-k.

Dach:

Istniejąca konstrukcja dachu – betonowe prefabrykowane belki, wsparte na betonowych słupach, dach jednospadowy o kącie nachylenia 5.

Projektowane pokrycie dachu z płyty warstwowej 15cm, na drewnianych płatwiach 6x10cm.

Elementy drewniane zaimpregnować przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie.

Pokrycie dachu:

Projektowane pokrycie dachu budynku płytą warstwową.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- ścian fundamentowych: pionowa – Dysperbit,

- podłogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,

- podłogi łazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana.

Powłoki zabezpieczające:

Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na działanie ognia (Fobos – M2F).

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnętrzne płytowe. Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe ocieplane.

Drzwi garażowe dwuskrzydłowe stalowe.

Stolarka okienna:

PCV.

Roboty wykończeniowe:

podłoża i posadzki: płytki gresowe w części socjalnej na szlichcie betonowej gr 8cm, w pomieszczeniu magazynowym beton ze zbrojeniem rozproszonym zacierany na gładko gr.12cm, posadzkę w magazynie należy zdylatować przez nacięcie posadzki w poprzek pomieszczenia co 4-5 m.

tynki wewnętrzne i okładziny:. w łazience glazura do wysokości 2,0 m, w pozostałych pomieszczeniach szpachla gipsowa.

roboty malarskie: ściany malowane farbami emulsyjnymi.

obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe stalowe powlekane, podokienniki, deski okapowe oraz deski wiatrowe należy obrobić blachą stalową powlekaną w kolorze grafitowym.

Wentylacja:

W pomieszczeniu toalety projektowana wentylacja grawitacyjna z elastycznych przewodów aluminiowych wyprowadzonych nad dach w postaci wywiewek stalowych.

Kolorystyka elewacji

Cokół – tynk w odcieniu szarym, ściany – tynk cienkowarstwowy biały lub jasny szary. Dach – grafitowa pływa warstwowa. Okna w kolorze białym, drzwi grafitowe.

Instalacje:

wodociągowa:

Istniejąca instalacja wodociągowa na bazie istniejącego przyłącza wodociągowego

kanalizacyjna:

Projektowany odpływ nieczystości do projektowanego zbiornika na nieczystości płynne

Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur i kształtek PCV. Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza rurą wywiewną. Pod pionami kanalizacyjnymi należy zamontować rewizje (czyszczaki). Poziome przewody układa się ze spadkiem min. 2-3%.

elektryczna:

Istniejąca instalacja elektryczna z istniejącego przyłącza PGE

ogrzewanie:

Źródło ciepła – grzejniki elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,9 kW otrzymanej z 14 paneli fotowoltaicznych o mocy 350W

ciepła woda:

Przygotowanie c.w.u. - przepływowe podgrzewacze elektryczne

- DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.

Zapotrzebowanie wody do celów socjalno-bytowych przyjmuje się około 20L/dobę/osobę.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne.

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych, z podaniem

Wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów. Budynek również został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych do wnętrza budynku. W obiekcie zastosowano wentylację grawitacyjną, zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego w czasie eksploatowania budynku, będzie realizowana poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony środowiska. Wody deszczowe odprowadzane będą na teren biologicznie czynny własnej działki.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budynek jest wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Drewniane płatwie dachowe zabezpieczyć do NRO. Hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru znajduje się w odległości 60m od miejsca składowania poszczególnych frakcji odpadów.

- DOSTĘP OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku od strony południowej z poziomu gruntu. W budynku zaprojektowano toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych.

- UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez projektanta.

Projektant:

MONIKA WIELOGÓRSKA

nr upr. 26/PDOKK/2016