OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OGRODZENIA Z SYSTEMOWYCH PANELI OGRODZENIOWYCH

- DANE OGÓLNE

Nazwa zadania: Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych

Adres budowy: Pieczyski, nr geod. dz. 163/1, 17-322 Perlejewo,

Inwestor: Gmina Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Projektant: mgr inż. architekt  Monika Wielogórska  nr upr. 26/PDOKK/2016

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia dz. ew. 163/1 we wsi Pieczyski, gm. Perlejewo. Zakresem opracowania objęte są roboty związane z budową ogrodzenia, ograniczające dostęp osób postronnych na teren działki.

- CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA

Ogrodzenie zaprojektowano z systemowych profili ogrodzeniowych o wysokości 1,53m, na słupkach stalowych. W ogrodzeniu należy wykonać przesuwną bramę wjazdową.

Łączna długość ogrodzenia: 258 m

3.1. Panele

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), zabezpieczony antykorozyjnie (ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe).

Wymiary:

- wysokość panelu: 1,53m

- szerokość panelu w osiach skrajnych prętów 2,50m

- średnica drutu 5,0mm

- wymiary oczek prostokątnych: 50x200mm

- wymiary oczek kwadratowych: 50x50mm

- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm

Mocowanie paneli do słupów o profilu zamkniętym, odbywa się za pomocą akcesoriów systemowych.

3.2. Słupy ogrodzenia

Słupy o profilu zamkniętym, o wymiarach 60x40mm i gr. 1,25, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, zakończony plastikową zaślepką. Słupy należy osadzić na fundamencie betonowym z betonu C16/20. Posadowienie fundamentu co najmniej do głębokości przemarzania, w wykopie o wym. 40x40x110cm.

3.3. Podmurówka

Podmurówka betonowa z prefabrykowana wysokości 20cm.

3.4. Brama wjazdowa

Brama wjazdowa przesuwna o rozstawie między słupkami w świetle 8,00m. Brama konstrukcji stalowej, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, z wypełnieniem panelowym o wysokości 1,53m. Bramę można wyposażyć w napęd.

Projektant:

MONIKA WIELOGÓRSKA

nr upr. 26/PDOKK/2016