PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I ZAPOBIEGANIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARZE NATURA 2000 DOLINA DOLNEGO BUGU W GMINIE PERLEJEWO

ADRES OBIEKTU:

GMINA PERLEJEWO

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu OBSZAR NATURA 2000

działki nr

173, 174 obręb Perlejewo

750/2, 750/5, 594/2, 750/3, 448 obręb Granne

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PERLEJEWO

AUTORZY OPRACOWANIA:

FUNDACJA PROMUZEUM, AL. SOLIDARNOŚCI 27, 00 - 867 WARSZAWA

Zespół Autorów Opracowania: Marzena Bronisz, Marlena Tomecka, Małgorzata Bujnik, Marek Siołkowski, Krzysztof Lang

Do opracowania wykorzystano materiały zawarte w opracowaniu „ Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Natura 2000 Doliny Dolnego Bugu w Gminie Perlejewo PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY, LUTY 2019” autorstwa: Vertical Studio ul. Rot. W. Pileckiego 15/7, 59-140 Chocianów, za zgodą Właściciela praw autorskich do tego opracowania : Gminy Perlejewo.

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA - wg Spisu Treści CZĘŚĆ INFORMACYJNA - załączniki wg wykazu

WRZESIEŃ 2021

NAZWA I KODY CPV

| DZIAŁ | GRUPA | KLASA | KATEGORIA | NAZWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 45000000-7 |  |  |  | ROBOTY BUDOWLANE |
|  | 45100000-8 |  |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
|  |  | 45110000-1 |  | ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE |
|  |  |  | 45111000-8 | ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE |
|  |  |  | 45112000-5 | ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIE GLEBY |
|  |  |  |  | 45112700-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU |
|  |  |  |  | 45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |
|  |  |  |  | 45112711-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW |
|  |  |  | 45113000-2 | ROBOTY NA PLACU BUDOWY |
|  | 45200000-9 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
|  |  | 45230000-8 |  | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
|  |  |  | 45233000-9 | R O B O T Y W Z A K R E S I E K O N S T R U O W A N I A , FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG |
|  |  |  |  | 45233161-5 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK PIESZYCH |
| 71000000-8 |  |  |  | USŁUGI ARCHITEKTONICZNE , BUDOWLANE , INŻYNIERYJNE I KONTROLNE |
|  | 71200000-0 |  |  | USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE |
|  | 71300000-1 |  |  | USŁUGI INŻYNIERYJNE |
|  | 71400000-2 |  |  | USŁUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAGOSPODAROWANIA |
|  |  | 71420000-8 |  | ARCHITEKTONICZNE USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
|  | 71500000-3 |  |  | USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM |

| DZIAŁ | GRUPA | KLASA | KATEGORIA | NAZWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 45000000-7 |  |  |  | ROBOTY BUDOWLANE |
|  |  | 71520000-9 |  | USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO |
|  |  | 71540000-5 |  | Usługi zarządzania budową |

# II.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- STRONA TYTUŁOWA	1

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 	4

| III. CZĘŚĆ OPISOWA | 8 |
| --- | --- |
| IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA | 54 |
| 1. OPIS OGÓLNY | 9 |
| 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | 9 |
| 1.2. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | 10 |
| 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA | 10 |
| 1.4. CEL INWESTYCJI | 11 |
| 1.5. STAN WŁASNOŚCI | 12 |
| 1.6. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 12 |
| 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | 13 |
| 3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 14 |
| 3.1. UWARUNKOWANIA FORMALNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 16 |
| 3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO | 16 |
| 3.3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA | 17 |
| 4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE | 18 |
| 5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE WYRAŻONE | WE |
| WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH | 18 |
| 6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 19 |
| 6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT | 19 |
| 6.1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY | 19 |
| 6.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 19 |
| 6.1.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ I ST | 19 |
| 6.1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY | 20 |
| 6.1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT | 20 |
| 6.1.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 |
| 6.1.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ | 20 |
| 6.1.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW | 21 |
| 6.1.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | 21 |
| 6.1.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT | 21 |
| 6.1.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW | 21 |

    - MATERIAŁY	22

      - ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	22

      - POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO	22

      - MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM	22

      - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW	22

      - WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW	23

      - MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADY	23

    - SPRZĘT	23

    - TRANSPORT	23

      - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	23

      - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBL.             24

    - WYKONANIE ROBÓT	24

      - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE	24

    - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	25

      - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI	25

      - ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT	25

      - POBIERANIE PRÓBEK	26

      - BADANIA I POMIARY	26

      - RAPORTY Z BADAŃ	26

      - BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU	26

      - CERTYFIKATY I DEKLARACJE	27

      - DOKUMENTY BUDOWY	27

    - OBMIAR ROBÓT	29

      - OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT	29

      - ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW	29

      - URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY	29

      - WAGI I ZASADY WDRAŻANIA	29

    - ODBIÓR ROBÓT	30

      - RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT	30

      - ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU	30

      - ODBIÓR CZĘŚCIOWY	30

6.1.18.3 ODBIÓR KOŃCOWY	30

        - ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT	30

        - DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO	31

6.1.18.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI	31

  - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY	32

    - WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA	32

    - ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH	32

    - OCHRONA ŚRODOWISKA	32

    - DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE	32

    - ORGANIZACJA ROBOT NA PLACU BUDOWY	32

    - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY	33

      - TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY	33

      - OGRODZENIE	33

      - BUDYNKI TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY	33

      - OZNAKOWANIE OBIEKTÓW NA PLACU BUDOWY	34

      - WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W INSTALACJE	34

        - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	34

        - INSTALACJE WODOCIĄGOWE	34

    - WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU	35

      - DROGI DOJAZDOWE NA PLACU BUDOWY	35

      - DROGI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ TRANSPORTU RĘCZNEGO POZIOMEGO	35

    - SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY	36

      - ZASADY SKŁADOWANIA	36

    - OCZYSZCZANIE TERENU	37

    - ZDJĘCIE DARNINY I ZIEMI ROŚLINNEJ	37

    - USUWANIE KAMIENI I GRUZU	37

    - ODWODNIENIE TERENU BUDOWY	38

  - ZAGOSPODAROWANIE TERENU	38

  - MAŁA ARCHITEKTURA / NOWO PROJEKTOWANE ELEMENTY/NASADZENIA	39

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH	46

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO	46

  - OGÓLNE ZALECENIA ODNOŚNIE ZAKŁADANIA TERENÓW ZIELONYCH	47

  - PRACE  PRZYGOTOWAWCZE, OCHRONA DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO	47

  - WYTYCZNE ODNOŚNIE SPOSOBU WYKONANIA NASADZEŃ DRZEW	48

  - PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE GWARANCJI	50

  - NAWIERZCHNIA MINERALNE	51

    - WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW	51

      - MATERIAŁY DO WYKONANIA WARSTWY	52

  - REALIZACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY	53

    - SPRZĘT	53

    - TRANSPORT	53

    - WYKONANIE ROBÓT	53

    - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	53

    - OBMIAR ROBÓT	54

    - ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI	54

    - PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT	54

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	55

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	55

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	55

- INNE POSIADANE	INFORMACJE	I	DOKUMENTY	NIEZBĘDNE	DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH				56

  - KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI	57

  - WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH	NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW		57

  - ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW	57

  - INWENTARYZACJA ZIELENI	57

  - DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

  - POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI	57

  - INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB ADAPTACJOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK	57

  - POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH	58

  - DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM	58

III	CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy mający posłużyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i robót budowlanych dla zadania związanego inwestycji pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Natura 2000 Doliny Dolnego Bugu w Gminie Perlejewo ”. Opracowanie dopuszcza nadanie obszarowi następujące funkcje:

- czynna ochrona przyrody – funkcja główna,

- udostępnienie dla ruchu pieszego i rowerowego przy jednoczesnym zmniejszeniu antropo stresu

na przyrodę

- rozbudowa szaty roślinnej

c) działania edukacyjne,

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów  i urządzeń nie jest zobowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie sugerujące odpowiednie standardy w zakresie poszczególnych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnąć założenia funkcjonalne dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu.

Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące elementy:

- utworzenie ścieżki z nawierzchni mineralnej utwardzonej pieszo-rowerowej w terenie niezabudowanym oraz  pieszej w terenie  zabudowanym z obrzeżem betonowym

- nawierzchnię podwieszaną na fragmencie trasy ścieżki

- nawierzchnię utwardzoną, parkingową zieloną

- nawierzchnię utwardzoną z grysu

- ogród deszczowy

- utworzenie ścieżki dydaktycznej z 9 szt. tablic edukacyjnymi utrzymanych w jednym stylu

- oznakowanie ścieżki edukacyjno-rowerowej znakami PTTK x 14 szt

- 4 punkty tematyczne w miejscach postojowych na szlaku rowerowym

- platformy widokowe nad rzeką Pełchówką i rzeką Bug

- ławki w dwóch rodzajach

- stojaki na rowery w dwóch rodzajach

- kosze do segregacji odpadów

- ramę widokową

- siedziska z siatką

- pieński do siedzenia

- lunety obserwacyjne

- nasadzenia drzew i krzewów, pas zieleni w terenie zabudowanym

Powstanie niniejszego opracowania pozwoli Zamawiającemu na ogłoszenie postępowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

  - LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Teren opracowania obejmuje obszar na północ od drogi gminnej łączącej miejscowości Perlejewo i Granne leżąc w pasie tej drogi, przecinając rzekę Pełchówkę. Zajmuje on: cz. działki 173, cz. działek: 174; o. Perlejewo 750/2; 750/5; 750/3; 594/2; 448 o. Granne. Przebieg projektowanej trasy ma bardzo zróżnicowany charakter ze względu na zmienność krajobrazu i form roślinnych.

Planowane zadanie należy do Obszaru Natura 2000 Doliny Dolnego Bugu, wchodzi również w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca, a także zawiera się w Rezerwacie Ostoja Nadbużańska

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązujące akty prawne:

- Umowa z Zamawiającym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

- Wizja lokalna

- Ustalenia z Zamawiającym

- Wnioski i zalecenia dotyczące kierunków działań programowo – funkcjonalnych i technicznych związanych z inwestycją w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

- Wnioski i zalecenia dotyczące kierunków działań programowo – funkcjonalnych i technicznych związanych z inwestycją w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnego Bugu

- Wnioski i zalecenia dotyczące kierunków działań programowo – funkcjonalnych i technicznych związanych z inwestycją w obszarze Chronionym Ostoja Nadbużańska

- Uchwała XXIII/202/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie OCK „Dolina Bugu i

Nurca”

- Uchwała nr XXIII/202/16 z dnia 21 marca 2016 r. W sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”

- Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn.  zm.) dotyczącą obszarów Natura 2000

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, ze zm.)

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLH140001 (Dz. Urz. Woj. podl. z 2014 r. poz. 3204)

- Dyrektywa Ptasia - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 209/147/WFz dnia 30 listopada 2009 r. W sprawie ochrony dzikiego ptactwa

- Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Habitatowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. W sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

- Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. podl. z 2014 r. poz. 3132)

- Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w skali 1:1000

# CEL OPRACOWANIA

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy poprzez utworzenie barier ekologicznych z nasadzeń buforowych drzew

- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez budowę ścieżki edukacyjnej służącej podnoszeniu wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa w szczególności cennego przyrodniczo Obszaru Natura 2000,

- edukacja poprzez wpływanie na społeczeństwo lokalne celem zmniejszenie ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na siedliska lęgowe gatunków rzadkich ptaków

- wykorzystanie potencjału ekologicznego i przyrodniczego poprzez stworzenie ścieżki rowerowej biegnącej przez obszary wiejskie o charakterze chronionym oraz budowę tarasu widokowego na Dolinę Bugu i siedliska rzadkich gatunków ptaków,

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony Obszarów Chronionego Krajobrazu i cennych gatunków ptactwa ich okresu żerowania i związanych z tym potrzeb,

- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze gminy i regionu,

- wyznaczenie przejrzystych korytarzy komunikacji i organizacja ruchu turystycznego w przejrzysty i zdecydowany sposób w celu zmniejszenia ruchu turystycznego w obszarach cennych przyrodniczo poza wyznaczonymi szlakami

- zapoznanie mieszkańców regionu oraz turystów z zasadami funkcjonowania obszarów chronionych i przedmiotami ochrony,

- podniesienie świadomości w zakresie prowadzenia czynnej ochrony obszarów chronionych

- przedstawienie walorów przyrodniczych obszaru natura 2000 oraz przybliżenie wybranych zagadnień i procesów ekologicznych,

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,

- podniesienie jakości rozwiązań edukacji przyrodniczo-ekologicznej na obszarze chronionym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rolnictwa na gatunku ptaków chronionych

- utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne

- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy i regionu,

- opracowanie kompleksowej oferty edukacji edukacyjnej oraz prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych, w obrębie ochrony gatunków cennych przyrodniczo

- ochrona obszarów chronionych poprzez budowanie świadomości ekologicznej realizowanej poprzez tematykę ścieżki przyrodniczej oraz punktów widokowych.

# STAN WŁASNOŚCI

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się działki, których podmiotem władającym jest Gmina Perlejewo:

działka nr 173, 174	- właściciel	- Powiat Siemiatycki KW: B13P/00025829/4 działka nr 448	- własność - wspólnota gruntowa

działka nr 750/2, 750/3, 750/5, 594/2 właściciel - Powiat Siemiatycki KW: B13P/00034501/5

# CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obrębie opracowania wyróżnić można następujące obszary

    - działka nr 173, 174:

  - działka objęta formą ochrony przyrody - Natura 2000 - obszary ptasie

  - łączna powierzchnia działek - 13,43 ha,

  - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: droga gminna, infrastruktura energetyczna, jezdnia z nawierzchnią bitumiczną, ciąg pieszy z kostki wibroprasowanej typu Holland o szerokości ok. 2 m, pas zieleni nie pielęgnowanej,

  - opis/przeznaczenie: liczne samosiewy topoli w strefie styku z polami uprawnymi ciąg pieszo-rowerowy, z aleją edukacyjną przestawioną przy pomocy tablic edukacyjnych z informacjami dotyczącymi fauny i flory oraz form ochrony przyrody, planowana zieleń odmian gatunków rodzimych,

    - działka nr 448:

  - działka objęta formą ochrony przyrody - Natura 2000 - obszary ptasie, Dolina Bugu i Nurca, Ostoja Nadbużańska - rezerwat

  - powierzchnia działki - 16,76 ha,

  - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: pojedyncze urządzenia sportowe, drogi gruntowe przebiegające w sposób niezorganizowany po murawach kserotermicznych Doliny Bugu,

  - opis/przeznaczenie: wygrodzona ścieżka dydaktyczna z platformą widokową i lunetą obserwacyjną zlokalizowana zboczu doliny

    - działka nr 750/2:

  - działka objęta formą ochrony przyrody - Natura 2000 - obszary ptasie

  - powierzchnia działki - 8,59 ha,

  - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: droga publiczna z nawierzchnią asfaltową, wiata przystankowa, obszar leśny z wyraźnym korytarzem przeciętej roślinności z nielicznymi samosiewami przechodzący w grunty orne miejscowo porośnięte samosiewami topoli

  - opis/przeznaczenie: liczne samosiewy topoli w strefie styku z polami uprawnymi, planowany ciąg pieszo-rowerowy, z aleją edukacyjną przestawioną przy pomocy tablic edukacyjnych z informacjami dotyczącymi zrównoważonego rolnictwa.

4) działka nr 750/5, 750/4, 594/2:

  - działka objęta formą ochrony przyrody - Natura 2000 - obszary ptasie

  - łączna powierzchnia działek - 3,71 ha,

  - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: droga publiczna z nawierzchnią asfaltową, wiata przystankowa, obszar wiejski, zabudowa jednorodzinna

  - opis/przeznaczenie: pielęgnowany pas zieleni przy drodze publicznej,

5)	działka nr 750/3, :

  - działka objęta formą ochrony przyrody - Natura 2000 - obszary ptasie, Dolina Bugu i Nurca, Dolina Dolnego Bugu

  - powierzchnia działki - 0,32 ha,

  - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: droga publiczna z nawierzchnią utwardzoną przechodząca w drogę gruntową,

  - opis/przeznaczenie: planowany ciąg pieszo-rowerowy,

Tereny przeznaczone pod inwestycję charakteryzują się dużą różnorodnością ze względu na walory przyrodnicze oraz zmiennością profilu wysokościowego. Planowany przebieg pozwala na utworzenie ścieżki edukacyjnej, która ukaże główne walory terenów atrakcyjnych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie gminy ( wody płynące, tereny łąkowe, leśne, grunty orne, torfowiska i zbiorniki wody stojącej) oraz pozwoli ukazać panoramę terenów Obszaru Natura 2000 Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Planowany przebieg ścieżki pozwoli na prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na działania demonstracyjne związane z kształtowaniem siedlisk dla tzw. gatunków „naturowych”.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 51.

Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków  z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik.

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace wstępne:

- uzyskanie niezbędnych map pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- pozostałe niezbędne prace przygotowawcze.

Dokumentacja projektowa:

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500,

- Projekt budowlany i wykonawczy, który należy opracować z podziałem na:

  - projekt układu komunikacyjnego / projekt drogowy

  - projekt rewaloryzacji zieleni obejmujący:

- Operat inwentaryzacyjny zieleni z opisem taksacyjnym oraz wskazaniami gospodarczymi i ochronnymi ze szczególnym uwzględnieniem istniejących pomników przyrody,

- Plan ochrony zadrzewienia

- Projekt zieleni określający plan odnowień i dosadzeń docelowych.

  - projekt elementów małej architektury,

- Projekty konstrukcyjne elementów wymagających takiego opracowania

- Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż,

- Inne opracowania niezbędne dla realizacji robót oraz wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

- Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż,

- Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia.

Zakres robót budowlanych:

- Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń:

  - rekultywacja terenu

  - wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności z zastosowaniem gatunków rodzimych

- Budowa ciągów komunikacyjnych, placów:

  - budowa ścieżki z nawierzchni mineralnej  pieszo - rowerowej w terenie niezabudowanym

  - budowa ścieżki z nawierzchni mineralnej pieszej w terenie zabudowanym

  - wbudowanie obrzeża betonowego

  - budowa nawierzchni podwieszanej

  - utwardzenie nawierzchni placów przy tablicach edukacyjnych

  - budowa nawierzchni utwardzonej, parkingowej, zielonej

  - budowa nawierzchni utwardzonej –  grys

  - budowa ogrodu deszczowego

- Montaż elementów inżynieryjnych i małej architektury:

  - tablice edukacyjne przy ścieżce edukacyjnej i przy platformach widokowych

  - oznaczenia wg standardu PTTK

  - ławki - z podziałem na dwa rodzaje

  - kosze na śmieci do segregacji

  - instalacja stojaków na rowery-z podziałem na dwa rodzaje

  - platforma widokowa nad rzeką Pełchówką w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi

siedziskami

  - taras widokowy na rzekę Bug w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi siedziskami

  - lunety obserwacyjne

Zapewnienie nadzoru budowlanego i przyrodniczego nad wykonywanymi pracami. Przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Podstawą do wykonania wyżej wymienionych prac projektowych i wykonawczych jest niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy, dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i wyszczególnione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz załączniki graficzne.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie

- Przeprowadzenie odpowiednich analiz i ekspertyz.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie z

wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w tym uzyskania prawomocnych decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, wraz z poniesieniem związanych z  tym  kosztów.

- Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015),

- poz. 1554). Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania. Projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi budowy oświetlenia, polskimi normami, musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015, poz. 1554), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.

- Opracowania przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

- Opracowania materiałów do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,  uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

- Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz.

  - UWARUNKOWANIA FORMALNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji  i  opracowaniach projektowych:

- zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- koncepcji zagospodarowania terenu

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu

- dokumentacji geotechnicznych

- wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

- podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, a które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do:

- opracowania inwentaryzacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac

- opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

- opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, normami

- opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robót

- realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót i mapą geodezyjna powykonawczą

- opracowania dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac budowlanych Wszelkie elementy realizowanych prac muszą być zatwierdzone przez Inwestora.

  - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO Teren opracowania znajduje się w zakresie obejmowanym przez Obszary Chronione Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu, Doliny Bugu i Nurca, Ostoi	Nadbużańskiej. Wiedzie drogą gminną łączącą miejscowości Perlejewo i Granne, przecinając koryto rzeki Pełchówka. Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu jest terenem chroniącym rzadkie i zagrożone w skali europejskiej gatunki ptaków, które znajdują tu optymalne siedliska bytowania, rozrodu i żerowania, są to m.in. Bocian czarny Ciconia nigra, Gadożer Circaetus gallicus, Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, Rycyk Limosa limosa, Zimorodek Alcedo athis. Zajmuje ponad 74 tys. ha, a o jego charakterze decydują przede wszystkim trwałe użytki zielone położone w dolinie rzecznej, dominujące na tym terenie.

Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu

Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego nie są związane są z uzbrojeniem terenu.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU:

- Komunikacja – stan istniejący:

Komunikacja w formie nawierzchni bitumicznej, którą stanowi droga powiatowa, przechodząca w części południowej w drogi gruntowe.

# Elementy małej architektury - stan istniejący:

Mała architektura w formie szczątkowej, pojedyncze wiaty autobusowe, ogrodzenia drewniane i urządzenia sportowe

# Szata roślinna - stan istniejący:

Szatę roślinną wzdłuż planowanej trasy kształtuje w większości pas samosiewów topoli, klonu, brzozy brodawkowatej ciągnący się równolegle do drogi gminnej. Przechodząc w obszar leśny przewagę biorą monokultury sosny zwyczajnej. Na obszarze, w najbardziej na północ wysuniętej części wyróżnia się grupa zadrzewień nadbrzeżnych rzeki Pełchówki w postaci lasu olchowego z przewagą olchy czarnej Alnus glutinosa, oddzielone od miejscowości szpalerem jesionów. Część południowa natomiast to ciągnące się szeroką dolina rzeczną murawy kserotermiczne z przewagą roślinności trawiastej.

Na terenie Ostoi Nadbużańskiej występuje wiele ciekawych gatunków roślin, wśród których zobaczyć można skrajnie rzadko spotykaną sasankę otwartą (Pulsatilla patens), czy rosnącego na łąkach staroduba łąkowego (Ostericum palustre). Liczne są również stanowiska roślin z rodziny storczykowatych, a w szczególności dotyczy to kukułki  plamistej  (Dactylorhiza maculata), storczyka kukawka (Orchis militaris).

Roślinność wodną i nawodną zdominowały, grzybień biały (Nymphea alba) i grążel żółty (Nuphar lutea) często występuje także okrężnica bagienna (Hottonia palustria) i osoka aloesowata (Stratioles aloides).

# Fauna - stan istniejący:

Na całej długości trasy widoczne są ślady gniazdowania licznie występującego tu ptactwa. Miejscowo w koronach drzew zauważyć można po 4-5 gniazd na jednym drzewie. Kompleks leśny ze zbiornikiem wodnym ujawnia tropy zwierzyny leśnej, obserwuje się tu również obecność łosi. Wody płynące słyną z licznej ichtiofauny reprezentowanej m.in. przez suma, miętusa, szczupaka, bolenia, jelca, klenia, jazia, brzanę, piekielnicę, certę, głowacza białopłetwego . Spośród ssaków występujących w dolinie Bugu warto wymienić jelenie, dziki, sarny, borsuki, lisy a zwłaszcza boby i wydry.

Nadbużańskie podmokłe tereny są również siedliskiem życia dla rzadkiego na terenie kraju żółwia błotnego.

# UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Tereny podlegające inwestycji są objęte formą ochrony Obszaru Natura 2000 - obszary ptasie Dyrektywa Ptasia - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 209/147/WF z dnia 30

listopada 209r. W sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Habitatowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. W sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. podl.

z 2014 r. poz. 3132)

Wszelkie działania na obszarze powinny być wykonywane zgodnie z zapisami  powyższych aktów prawnych

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Obecnie obszar nie ma nadanej przewodniej funkcji. Wyraźne sposoby użytkowanie widoczne są punktowo w postaci przydeptów. Część graniczącą z terenami uprawianymi, została zagarnięta poprzez wykraczające poza działki zabiegi agrotechniczne. Obszary Nadbużańskie służą obecnie jako tereny rekreacyjne z licznymi szlakami pieszymi i samochodowymi w formie zajeżdżonych dróg gruntowych.

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Wielkość obiektu:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 6,61 ha

Planowana długość wszystkich ciągów komunikacyjnych – 4 849,2 mb

- Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń:

  - rekultywacja terenu –  nie mniej niż 20 534 mkw

  - sadzenie drzew – nie mniej niż 311 szt.

  - sadzenie krzewów –   730 szt.

  - pas zieleni pomiędzy ścieżką z nawierzchni mineralnej, a drogą w terenie

zabudowanym –  nie mniej niż 564 mkw

- Budowa ciągów komunikacyjnych, placów:

  - wbudowanie obrzeża betonowego –  nie mniej niż 11 225 mb

  - budowa ścieżki z nawierzchni mineralnej w dwóch wymiarach:

nie mniej niż 11 047 mkw

- pieszo - rowerowej w terenie niezabudowanym – 2,5 metra szerokość:

nie mniej niż 3 772 mb

- pieszej w terenie zabudowanym : nie mniej niż 1 127,2 mb

w dwóch alternatywach:

- 2 metry szerokości

- 1,5 metra szerokości wraz z pasem zieleni o szerokości 0,5 metra, oddzielającym ścieżkę od jezdni. Wartość preferowana dla obszaru zabudowanego w miejscowości Perlejewo i Granne.

  - budowa nawierzchni podwieszanej - nie mniej niż 75 mkw

  - utwardzenie nawierzchni placów przy tablicach edukacyjnych – nie mniej niż

181 mkw

  - budowa nawierzchni utwardzonej, parkingowej, zielonej – nie mniej niż 274 mkw

  - budowa nawierzchni utwardzonej – grys – nie mniej niż 174 mkw

  - budowa ogrodu deszczowego –  nie mniej niż 370 mkw

- Montaż elementów małej architektury:

  - montaż ławek

- rodzaj I –  teren zabudowany –  nie mniej niż 7 szt.

- rodzaj II – teren niezabudowany – nie mniej niż 9 szt.

  - montaż koszy na śmieci do segregacji – nie mniej niż 9 szt..

  - tablice edukacyjne – nie mniej niż 9 szt.

  - oznaczenie ścieżki edukacyjnej/trasy rowerowej zgodnie ze standardami oznaczeń PTTK

  - montaż lunet obserwacyjnych platform widokowych - nie mniej niż 2 szt.

  - montaż stojaków na rowery

- rodzaj I –  teren zabudowany – nie mniej niż 4 szt.

- rodzaj II – teren niezabudowany – nie mniej niż 5 szt.

  - rama widokowa – 1 szt.

  - siedzisko z siatką - 3 szt.

  - pieńki do siedzenia –2 kpl.

- Budowa elementów konstrukcyjnych:

  - montaż barierek platform widokowych - nie mniej niż 23 mb.

  - budowa platformy widokowej nad rzeką Pełchówką w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi siedziskami – nie mniej niż 29 m2

  - budowa tarasu widokowego na rzekę Bug w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi siedziskami - nie mniej niż 27 m2

Ogólne zasady kształtowania poszczególnych elementów inwestycji przedstawiono na planszach graficznych: ”Schemat zagospodarowania terenu” – załącznik nr 1-11

- SCH_PL_01 Schemat zagospodarowania terenu- Całość

- SCH_PL_02 Schemat zagospodarowania terenu- Część A

- SCH_PL_03 Schemat zagospodarowania terenu- Część B

- SCH_PL_04 Schemat zagospodarowania terenu- Część C

- SCH_PL_05 Schemat zagospodarowania terenu- Część D

- SCH_PL_06 Schemat zagospodarowania terenu- Część E

- SCH_PL_07 Schemat zagospodarowania terenu- Część F

- SCH_PL_08 Schemat zagospodarowania terenu- Część G

- SCH_PL_09 Schemat zagospodarowania terenu- Część H

- SCH_PL_10 Schemat zagospodarowania terenu- Część I

- SCH_PL_11 Schemat zagospodarowania terenu- Część J

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

# PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację (ewentualnie współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektowe:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

# ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektowa

i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

# ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne  do  ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

# OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru.

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

# OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu    i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego.

# OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

# BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

# OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

# STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

# MATERIAŁY

# ŹRÓDŁA  UZYSKANIA  M ATERIAŁÓW  DO  ELEMENTÓW  KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

# POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA  MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

# MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

# PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą  one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

# WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

# MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADY

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

# TRANSPORT

# OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

# PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

# ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

# POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

# BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

# RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

# BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

# CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji:

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

# DOKUMENTY BUDOWY

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# OBMIAR ROBÓT

# OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

# ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robót.

# URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót

.

\

# WAGI I ZASADY WDRAŻANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

# ODBIÓR ROBÓT

# RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

# ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

# ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

# ODBIÓR  OSTATECZNY (KOŃCOWY)

# ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy

.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów końcowych.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

# DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

# ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

# PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu

„bioz”. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w pobliżu budynków, będących w użytkowaniu.

# ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego budynku biblioteki, urządzeń, rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt generalnego wykonawcy.

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych.

Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie najmniej zadrzewionych.

# DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

- uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód

- zabezpieczenie roślin, które zostaną zachowane

- wykarczowanie zbędnych zarośli

- ukształtowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywóz i utylizacja niepotrzebnej gleby

- zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

- zabezpieczenie granicy terenu

- zabezpieczenie rurociągów, które zostaną zachowane przez odpowiednie oznakowanie

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt.

.

# ORGANIZACJA ROBOT NA PLACU BUDOWY

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robot. Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić prawidłową realizację.

Projekt organizacji powinien zawierać

- charakterystykę robot oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegółowe zestawienie ilości robot,

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot,

- harmonogramy wykonania robot,

- harmonogram zatrudnienia,

- plan pracy maszyn i urządzeń,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów.

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot należy uwzględnić:

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robot na odcinkach

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim bz należytego zabezpieczenia

- możliwości wykonywania robot na niższym poziomie,

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robot, przy których bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zagrożone..

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

# TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY

Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z późniejszymi zmianami)

Tablica informacyjna zawierać powinna:

- Rodzaj prowadzonych robot i adres

- numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego

- Dane inwestora (adres i numer telefonu)

- Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

- Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów

- Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego

- Numer telefonu okręgowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m.

# OGRODZENIE

Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m.

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.

# BUDYNKI TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne   i socjalne –szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

# OZNAKOWANIE OBIEKTÓW NA PLACU BUDOWY

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone.

# WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W INSTALACJE

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:

- wielkości placu budowy

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych

- sprzętu z napędem elektrycznym

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji

inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.,

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,

- na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny

być rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach

dróg przy jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po wewnętrznej stronie łuku,

- Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach

oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku.

# INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy wykonywać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy.

# WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

# DROGI DOJAZDOWE NA PLACU BUDOWY

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi zasadami:

  - wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą

przelotową lub o obwodzie zamkniętym,

  - podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone,

  - szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m

(przy placach wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 8,0m),

  - odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów

urządzeń podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie powinny być większe niż 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub prefabrykaty Żelbetowe.

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na tablicach

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa dane.

# DROGI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ TRANSPORTU RĘCZNEGO POZIOMEGO

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego

Przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

# SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY

# ZASADY SKŁADOWANIA

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez producenta.

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości wytrzymałościowych i fizyko mechanicznych warunkujących sposób przechowywania.

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w różnych miejscach lub w różnych warunkach jest niedozwolone.

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

# ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony. Ochrona może odbywać się z zastosowaniem rozwiązań inżynierskich oraz przyrodniczych działań kompensacyjnych. Ochronne rozwiązania inżynierskie obejmować mogą zastosowanie technologii pozwalającej na minimalizowanie mechanicznego uszkodzenia systemu korzeniowego (np. przeciski) oraz wykonanie zabezpieczeń (ogrodzenie, zasłona korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi pozwalają na zmniejszenie negatywnego wpływu prac budowlanych na żywotność drzew.

# ROZWIĄZANIA INŻYNIERSKIE

Przeciski: Zastosowanie przecisków sterowanych (tunelowania) jest metodą pozwalającą na ochronę systemów korzeniowych drzew w trakcie montażu instalacji podziemnych w trakcie montażu instalacji podziemnych W tej metodzie układanie instalacji odbywa się przeciskiem na całej długości w sąsiedztwie drzewa, albo prowadzony jest otwarty wykop do momentu, kiedy widoczne są korzenie grubsze niż 2,5 cm. Następnie rura przeciskana jest pod korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie mają grubość nie przekraczającą 2,5 cm. Odległości od pnia, od których powinno być stosowane drążenie zamiast rowów otwartych, są określane szczególnie dla każdego drzewa przez specjalistę w  dokumentacji gospodarki drzewostanem

Tunelowanie powinno być prowadzone w odległości uzależnionej od wielkości korony drzewa (optymalnie za okapem prawidłowo rozbudowanej korony). Należy także chronić warstwę gleby o grubości około 60 cm

Wyznaczenie strefy ochronnej drzewa: Strefa ochronna drzewa powinna być wyznaczona jako okrąg kreślony ze środka pnia. Jej wielkość uzależniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa, musi być dostosowana do stanu drzewa i warunków siedliskowych.  Prawidłowe zastosowanie ogrodzeń ochronnych musi być monitorowane przez nadzór. Regularny nadzór

musi gwarantować zapobieganie powstawania uszkodzeń, a w razie ich zaistnienia szybkie przeprowadzenie zabiegów minimalizujących stres.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno być widoczne, wysokie i trwałe Nie będzie ono barierą mechaniczną dla wielu sprzętów, ale znakiem dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, że chroniona jest cenna wartość, którą w tym przypadku są drzewa.

Zaleca się, aby ogrodzenie miało przynajmniej 1,2 m wysokości i składało się z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymać uderzenia, podpartych punktowo z przymocowaną siatką metalową lub innym materiałem.

Oznaczenie ogrodzeń: Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy ważna jest klarowna informacja dotycząca jej zakresu. Formą edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co jest chronione i jednocześnie zabronione w tej strefie Można także informować o największych zagrożeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazie używania maszyn w strefach systemów korzeniowych, składowania materiałów budowlanych w tej strefie itp.

Rozwiązania komunikacyjne — drogi tymczasowe: Jeśli jest to możliwe, na terenie inwestycji należy wyeliminować wszelką komunikację (nawet pieszą) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki komunikacyjne mogą zostać zaprojektowane i wykonane z warstwy 15–30 cm kory lub 10–15 cm gruboziarnistego

naturalnego żwiru. Warstwa kory może przykładowo zostać przykryta sklejką o grubości 2 cm, drewnianą konstrukcją lub płytami drogowymi. Innym rozwiązaniem jest rozłożenie ciężaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiędzy nabiegami korzeniowymi i głównymi korzeniami, na których wspierane są płyty

Zasłony korzeniowe: Jednym z największych zagrożeń dla życia i rozwoju drzewa jest przesuszenie lub ewentualne przemarznięcie obnażonych korzeni. W wypadku uszkodzenia bryły korzeniowej, nie można pozostawić korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzień. W związku z tym, ścianę wykopu z  uszkodzoną bryłą korzeniową należy zabezpieczyć siatką drucianą lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych słupach od strony wykopu Pozostawioną przestrzeń około 20 cm szerokości, pomiędzy ścianą wykopu a ekranem, wypełnić trzeba gruboziarnistym podłożem do wysokości około 40 cm od poziomu terenu. Górną warstwę powinna stanowić mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Należy zapewnić drzewu nawodnienie w trakcie trwania robót w części nieobjętej wykopem. Ewentualne cięcia korzeni muszą zostać wykonane ostrym narzędziem. Nie należy zabezpieczać (np. maścią ogrodniczą) ran po cięciach. Przy dużych ubytkach korzeni, osoba pełniąca nadzór może zdecydować o rekompensacyjnym cięciu koron. Zgodnie z obowiązującym prawem, cięcia takie są wykonywane wyłącznie w przypadku konfliktu z projektowaną infrastrukturą. W praktyce są one nadużywane, dlatego też nie mogą być wykonywane standardowo. Poza tym, wymagają one specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Ważna jest również edukacja uczestników budowy.

      - ROZWIĄZANIA PRZYRODNICZE

W zakresie przyrodniczych działań rehabilitacyjnych, których celem jest utrzymywanie dobrej oraz poprawa słabnącej kondycji drzew narażonych na stres budowlany zalecane są, w zależności od sytuacji, zabiegi:

Rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie): Wprowadzenie na określonej powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa ściółki i kory (mulczu). Przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie chwastów, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjających warunków dla pożytecznych organizmów glebowych.Kora z gatunków drzew iglastych i liściastych (iglasta pomaga utrzymać kwaśny odczyn gleby, a liściasta — zasadowy), warstwa 5 cm, rozkładana na glebę wilgotną, odchwaszczoną, wcześniej przygotowaną, zalecana kora sosnowa, przekompostowana min. 9 miesięcy (wyeliminowanie fenoli, garbników i żywic), mielona, przesiana (frakcje 2–6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastów, śmieci, wolna od patogenów

Podlewanie: Podanie odpowiedniej dawki wody określonej indywidualnie dla drzewa, sposoby podania wody: ręczne lub automatyczne (zraszacze, linie kroplujące). Przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko drzewa, minimalizowanie skutków stresu wywołanego utratą części systemu korzeniowego lub obniżeniem poziomu wody podziemnej, korzenie włośnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszą być nawadniane, nie można dopuścić do ich przesuszenia, zabieg wpływa bezpośrednio na poprawę kondycji drzewa.

Zapotrzebowanie na wodę determinują: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wpływ inwestycji na warunki wodne warunki atmosferyczne (wilgotność, natężenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja, zacienienie (zwarcie drzewostanu, sąsiedztwo wysokiej zabudowy); dawka wody określana jest indywidualnie; podawanie wody cykliczne (nie ciągłe); termin: maj–wrzesień (okresy każdorazowo indywidualnie określone przez nadzór); co 2–3 dni w okresie upalnego lata, co 4–7 dni pozostały okres letni, pora dnia:

wcześnie rano i wieczór (poza okresem pełnego nasłonecznienia i nocy)

Cięcia w koronie drzewa: redukcja (cięcie) korony jest zabiegiem nadużywanym i osłabiającym drzewo. Bardzo rzadko korekta korony jest potrzebna. Powoduje ona utratę tkanek, zapasów, powstawanie ran u drzewa już osłabionego; najczęściej drzewo samoistnie odrzuca niepotrzebne gałęzie. Celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu jest najczęściej usuwanie gałęzi kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac; zbyt rozległy zakres wykonywanych cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa.Prace muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującym prawem: zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie: 1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. Inne zabiegi powinny być prowadzone na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa, arborysty

Mikoryzowanie: Iniekcja doglebowa, podanie szczepionki mikoryzowej. Bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na efektywność procesu asymilacji. Bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na efektywność procesu asymilacji.Istotny jest dobór szczepionki mikoryzowej; zabieg winien być wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe; pierwsze efekty możliwe do zaobserwowania po 2–3 latach po zastosowaniu, efekt widoczny jest nawet u drzew rosnących w warunkach dużego zasolenia i zagęszczenia gleby.

Montaż wiązań w koronie drzewa: Wprowadzenie przez arborystów w koronie drzewa (najczęściej między przewodnikami lub konarami) wiązań elastycznych. Minimalizowanie ryzyka, również działanie zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa. Minimalizowanie ryzyka, również działanie zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa.  Wiązania winny być atestowane, miejsca wiązań wybrane przez doświadczonego arborystę, stosowane w uzasadnionych przypadkach.

Cięcie korzeni: Czyste cięcie ostrym, zdezynfekowanym narzędziem, korzenie zmiażdżone i uszkodzone powinny być obcięte do zdrowego miejsca, w celu ograniczenia rozmiaru rany. Wykonywane w zakresie niezbędnym, gdy nie ma możliwości przyjęcia innych rozwiązań. Zaleca się usunięcie mniej niż 33% korzeni drzewa, przy czym nie mniej niż 25 % po jednej stronie drzewa. Powierzchnia korzeni kolidujących z projektowanymi elementami infrastruktury powinna być usunięta pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego. Każde drzewo ma inny kształt systemu korzeniowego i wymaga odrębnej analizy i postępowania.  Nie należy zabezpieczać ran po cięciach żadnymi preparatami, malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkanką przyranną, czasami utrudnia ten proces.

Po wykonanym cięciu należy jak najszybciej wypełnić wykop i podlać glebę z korzeniami, aby nie

narażać korzeni żywicielskich na przesuszenie i nie pozostawiać korzeni powietrznych. Do gleby wypełniającej wykop, w strefie rozwoju korzeni żywicielskich należy dodać składniki poprawiające wzrost, szczególnie kiedy gleba ma słabe właściwości. Po zakończeniu prac nie należy używać nawozów, dopóki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa

.

Ręczne wykonanie prac (wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany nawierzchni itp.): Prace w zasięgu okapu korony lub w strefach poza nią, gdzie rozwijają się korzenie, wykonywane są za pomocą szpadla lub innych ręcznych narzędzi, alternatywą dla prac wykonywanych ręcznie jest użycie air spade (poniżej). Ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Przy tej metodzie możliwe jest również uniknięcie zmiażdżenia, poszarpania lub połamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niż 2,5 cm mogą być pozostawione, a instalacja ułożona poniżej.

Rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (poniżej):Użycie specjalistycznego sprzętu: air spade (kompresor podający przez lancę sprężone powietrze); prace wykonywać należy w jak najkrótszym czasie w dni pochmurne, z dużą wilgotnością powietrza. Przeciwdziałanie skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na placu budowy. Zabieg jest szczególnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna wymiana gruntu jest ryzykowna. Sprężone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za pomocą lancy do zagęszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przepływ powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni kształt zakończenia lancy, kształty nakładek i kontrola ciśnienia nie niszczą korzeni (jedynie je obnażają); możliwe precyzyjne lokalizowanie systemu korzeniowego dla potrzeb inwestycji liniowych (sieci infrastruktury podziemnej).

Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego: Praca ręczna, delikatna, w określonym zakresie (powierzchni i głębokości) lub z zastosowaniem air spade (powyżej) Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej. Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej. W trakcie zabiegu nie można uszkodzić korzeni żywicielskich, prace należy wykonać ręcznie lub z użyciem air spade, odkryte korzenie żywicielskie muszą być nawadniane

Zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego: Zebranie ręczne, delikatne, tylko w określonym zakresie (powierzchni i głębokości). Celem jest zebranie (zutylizowane zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropą. Do wymiany (zebrania gleby) nie zaleca się użycia air spade ze względu na możliwość zbędnego rozproszenia frakcji gleby, w miejsce gleby usuniętej należy rozłożyć przygotowaną mieszankę ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Cieniowanie korony: Rozwiązanie polega na rozpięciu w koronie drzewa cieniówki ogrodniczej, Zalecane w przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni, ma na celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach. Zalecane w przypadku uszkodzenia

(usunięcia) części korzeni, ma na celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach. Do zastosowania szczególnie dla drzew zimozielonych (zwłaszcza zima, wiosna, lato) oraz liściastych (wiosna, lato); zabieg minimalizuje stres wywołany pracami budowlanymi, konieczna jest kontrola patogenów, szczególnie grzybów pasożytniczych, w trakcie cieniowania.

Ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem: Należy bezwzględnie unikać zagęszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zagęszczona gleba jest praktycznie niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia. Strefa korzeniowa powinna być chroniona ogrodzeniem, drogi tymczasowe powinny być budowane w specjalny sposób. Jedynym skutecznym sposobem zagęszczenia gleby jest jej wymiana, do czego stosowane są specjalne narzędzia: air spade i sprzęt do odsysania gleby.

Ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem: Gruz, beton, resztki pobudowlane podnoszą pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie składników pokarmowych. Kontrola strefy ochronnej drzewa (optymalnie ogrodzonej) i w razie zanieczyszczenia ręczne oczyszczenie.

# OCZYSZCZANIE TERENU

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace

przygotowawcze:

- wycięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robot ziemnych

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów, znajdujących się w obrębie placu budowy,

- wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie dołów.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą.

Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew i krzewów o średnicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m; nie wykarczowane pnie powinny być ścięte na wysokości nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu.

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem zmechanizowanym. Karczowanie drzew oraz pni powinno być wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest  zamarznięty.

Krzewy i drzewa młode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym.

# ZDJĘCIE DARNINY I ZIEMI ROŚLINNEJ

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli po około 1,0 m po każdej stronie.

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp, plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot lub zgodnie z decyzją administracyjną. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub

długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania ziemia jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

# USUWANIE KAMIENI I GRUZU

Usuwanie kamieni zalegających na terenie robot ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robot oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/36 wysokości nasypu.

Usuwanie kamieni o dużych rozmiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonanie wykopów, może być dokonane za pomocą maszyn.

Jeżeli na terenie przyszłych robot ziemnych znajduje się zwałowisko  gruzu  lub  innych  odpadów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia lub, jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.

# ODWODNIENIE TERENU BUDOWY

Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot.

Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot był zapewniony stały odpływ powierzchniowych wód opadowych.

Przy wykonywaniu wykopów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą być one przyczyną niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza klinem odłamu skarpy wykopu.

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być profilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot. Od strony spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.

Roboty ziemne w wykopach należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot

łatwe było

odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu stosować należy odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robot powinien przewidzieć sposób odwodnienia roboczego.

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną koncepcją i wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i  szczegółowe  rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.

W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać prace porządkowe polegające na usunięciu wszelkiego gruzu oraz pozostałości po dawnych budowlach i nawierzchniach, elementach małej architektury itp. oraz wykonać prace niwelacyjne.  Należy  przeprowadzić  prace adaptacyjne związane z budową umocnienia rowu. Na terenie opracowania należy wyregulować wysokość studzienek sieci uzbrojenia podziemnego.

Należy wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew i krzewów wytypowanych w załączonej inwentaryzacji dendrologicznej. Drewno po wycince należy przekazać Zamawiającemu lub wywieźć w miejsce przez niego wskazane.

# MAŁA ARCHITEKTURA/NASADZENIA/NOWO PROJEKTOWANE ELEMENTY

Dobór elementów małej architektury jest sugestią formy jaką powinny mieć elementy docelowe. Stylistyka proponowanych elementów nawiązuje do terenu opracowania, ma współgrać z pobliską zabudową oraz otoczeniem.

Ostateczny kształt powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie nowo projektowane elementy zagospodarowania terenu powinny być trwałe, bezpieczne, utrzymane w tej samej stylistyce. Wszystkich elementy drewniane powinny zostać zaimpregnowane, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy stałe łączone z gruntem za pomocą betonowych fundamentów lub stalowych kotew. Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty jakości, które powinny być przedstawiane Zamawiającemu przed wbudowaniem materiału.

# Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń:

  - Zmniejszenie zasięgu występowania samosiewów

Cięcie i rozdrobnienie samosiewów klona pospolitego i topoli lub mulczowanie przy pomocy mulczera leśnego w pasie wyznaczającym ciąg pieszo-rowerowy

  - Rekultywacja terenu

Przygotowanie terenu pod ścieżkę mineralną, nawierzchnię , tablice edukacyjne, nasadzenia. Zabiegi obejmują: oczyszczanie terenu, mulczowanie pod trasą ścieżki, usuwanie karp i samosiewów.

  - Sadzenie drzew i krzewów

Nasadzenia w celu zwiększenia poszerzenia obszaru leśnego, powiększenia zróżnicowania gatunkowego drzew rodzimych oraz korzystny wpływ na mikroklimat. Sadzone drzewa stanowić będą swoistą barierę dla przebiegu ścieżki. Dodatkowo dla zwiększenia bioróżnorodności posadzone będą krzewy.

Wprowadzenie pasa zieleni pomiędzy ścieżką o nawierzchni mineralnej, a drogą w terenie zabudowanym. Ustalenie lokalizacji pasów zieleni po oględzinach terenu i konsultacjach z inżynierem z branży drogowej.

# Budowa ciągów komunikacyjnych, placów:

  - ·budowa ścieżki  z nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym

Zdjęcie poglądowe

Ścieżka wykonana z kruszywa na warstwie gruntu stabilizowanego- wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana w kolorze piaskowym.

Ostateczne wytyczenie trasy ścieżki powinno odbyć się po dokonaniu oględzin terenu oraz z uwzględnieniem inwentaryzacji zadrzewienia.

Ścieżka okalana obrzeżem betonowym. Obrzeża betonowymi o wymiarach 8x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 a pod kruszywo łamane C50/30 stabilizowane mechanicznie gr ca. 4 cm

Na terenie gliniastym- przekrój przez nawierzchnię: Nawierzchnia mineralna - gr 5 cm - frakcja 0/8 mm (lub 0,5 mm), wałowana na mokro, kruszywo łamane i /lub mineralne z wypełniaczem mineralnym; podbudowa - gr 20 cm; kruszywo łamane grube C50/30; piasek - 15 cm; grunt rodzimy

Na terenie piaszczystym - leśny - przekrój przez nawierzchnię: Nawierzchnia mineralna - gr 5 cm - frakcja 0/8 mm (lub 0,5 mm), wałowana na mokro, kruszywo łamane i /lub mineralne z wypełniaczem mineralnym; podbudowa - gr 15 cm; kruszywo łamane grube C50/30; piasek - 10 cm; grunt rodzimy

Uwaga! na wszystkich drogach poprzecznych oraz wjazdach na posesje podbudowa z kruszywa łamanego grubego C5/30 musi mieć min 20 cm grubości.  Nawierzchnia mineralna zostanie obrzeżona obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 a pod kruszywo łamane C50/30 stabilizowane mechanicznie gr ca. 4 cm.

Ze względu na przepisy i wytyczne prawa budowlanego ścieżkę rozdziela się na dwa rodzaje:

- pieszo - rowerowa w terenie niezabudowanym – 2,5 metra szerokość

- piesza w terenie zabudowanym w dwóch alternatywach:

-  2 metry szerokości

- 1,5 metra szerokości wraz z pasem zieleni o szerokości 0,5 metra, oddzielającym ścieżkę od jezdni. Wartość preferowana dla obszaru zabudowanego w miejscowości Perlejewo i Granne.

  - budowa nawierzchni podwieszanej

Zdjęcie poglądowe

Ze względu na zlokalizowany przy trasie ścieżki pomnik przyrody zaleca się zastosowanie nawierzchni podwieszanej. Po obliczeniu Poziomego Zasięgu Systemu Korzeni Absorpcyjnych oraz Strefy Ochrony Korzeni  wynika z wyliczeń, że teren ochrony od pobocznicy pnia wynosi ca. 22 m. Na terenie ca. 75 m2 należy zastosować rozwiązanie chroniące system korzeniowy poprzez wykonanie nawierzchni podwieszanej, która nie powoduje zniszczeń korzeni drzew. Nawierzchnia na punktowych fundamenty z opartymi na nich płytami Planta pełniąca funkcję warstwy ścieralnej.

W przypadku przewidywanego zniszczenia korzeni lub zagęszczenia gleby skutek projektowania komunikacji, należy zastosować jako warstwy nośne nawierzchni podwieszane chodniki lub systemy antykompresyjne (mieszanka kamienno-glebowa lub systemy komórkowe). Podwieszane chodniki mają na celu poprawę lub zapewnienie optymalnych warunków rozwoju korzeni drzewa.

Dokładne rozwiązania technologiczne możliwe do ustalenia na etapie projektowym po przeprowadzonych analizach i oględzinach w terenie.

  - ·utwardzenie nawierzchni placów przy tablicach edukacyjnych

Nawierzchnia placów wykonana w takiej samej technologii jak ścieżka. Place również okalają obrzeża betonowe o tych samych parametrach co w przypadku ścieżki.

  - budowa nawierzchni utwardzonej, parkingowej, zielonej

Zdjęcie poglądowe

Parking z eko kratki do parkingów i podjazdów G4, 50 cm x 50 cm, o wysokości 4 cm, z tworzywa pierwotnego lub wtórnego (recyklingowego). Między kratami trawa, pod kratkami wykonana podbudowa. Powierzchnia parkingu okalana obrzeżem betonowym. Obrzeża betonowymi o wymiarach 8x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 a pod kruszywo łamane C50/30 stabilizowane mechanicznie gr ca. 4 cm.

  - budowa nawierzchni utwardzonej – grys

Zdjęcie poglądowe

Parking na bazie kruszywa grys, na podbudowie. Kruszywo drobne w warstwie wierzchniej, tłuczeń, podbudowa, parking okalany obrzeżami betonowymi. Obrzeża betonowymi o wymiarach 8x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 a pod kruszywo łamane C50/30 stabilizowane mechanicznie gr ca. 4 cm. Parking zlokalizowany przy kościele.

  - budowa ogrodu deszczowego

Zdjęcie poglądowe

Ogród deszczowy w gruncie z zastosowaniem warstwy drenażowej do odprowadzania nadmiaru wody. Odpowiednie warstwy konstrukcyjne: narzut kamieni, wzbogacona gleba, warstwa drenażowa, rura drenażowa z ujściem do zbiornika, geowłóknina. Całość okala krawężnik z wpustem.

Przed ustaleniem optymalnej powierzchni ogrodu deszczowego należy dokonać pomiaru powierzchni odwadnianej. Należy w obliczeniach wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni odwadnianej i współczynnik spływu dla różnych powierzchni.

Kluczowy jest odpowiedni dobór roślinności, która oprócz walorów estetycznych pomaga o oczyszczaniu wody. Proponowane gatunki: turzyca sina (Carex  flacca), turzyca pospolita (Carex nigra), kosaciec żółty (Iris pseudacarus), tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia) , krwawnik pospolity ( Lythrum salicaria), rdest wężownik (Bistorta officinalis), narecznica samcza ( Dryopteris filixmas).

Odpowiednie nasadzenia, grubość warstw dostosowany do terenu, do ustalenia na etapie projektu ogrodu deszczowego.

# Montaż elementów małej architektury:

- Ławka Rodzaj I - teren zabudowany

Zdjęcie poglądowe

Ławka od długości: 180 cm, wysokości siedziska 44 cm, głębokość siedziska 50 cm. Konstrukcja stalowa, całość malowana proszkowo (opcja ocynkowana). Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV. Ławka łącząca prostotę i funkcjonalności o ciekawym kształcie, które wkomponują się w istniejący teren i nie będą odbiegały od charakteru ścieżki.

- Ławka Rodzaj II - teren niezabudowany

Zdjęcie poglądowe

Główny element z bali. Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV. Stalowy element montażowy do zabetonowania (ok. 40 cm). Długość ok. 180 cm, wymiary bala: ok. 35-40 cm x 35-40 cm .Proste, drewniane ławki do umieszczenia wzdłuż trasy ścieżki.

- Kosze do segregacji

Zdjęcie poglądowe

Proponowany materiał kosza- stal ocynkowana malowana proszkowo. Wykonany z blachy 1 mm. Na koszach powinny  się pojawić napisy : sitodruku lub wyklejone folią samoprzylepną. Wysokość całkowita ok. 95 cm, szerokość kosza ok. 120 cm, głębokość kosza 30 cm, pojemność wsadu ok. 40L.

- Stojak na rowery Rodzaj I - teren zabudowany

Zdjęcie poglądowe

Stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna, profil 50x50x2mm, guma szer. 30mm. Wymiary: wysokość całkowita ok. 95 cm, szerokość kosza 120 cm, głębokość kosza 30 cm, pojemność ok. wsadu 40L.

- Stojak na rowery Rodzaj II - teren niezabudowany

Zdjęcie poglądowe

Główny element z bali, wycięte co ok. 40 cm przestrzenie na oponę (7 cm) , główny element oparty na dwóch blokach drewnianych, stalowy element montażowy do mocowania- kotwa. Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV. Długość ok. 250 cm, średnica bala: ok. 30 -40 cm

    - montaż lunet obserwacyjnych wieży widokowej

Zdjęcie poglądowe

Lunety obserwacyjne (bez mechanizmu wrzutowego) , korpus z metalu, budowa układzie porro, średnica obiektywu 100mm, wysokość 1,5m, obrót poziomy, temperatury użytkowania: -20°- +40 C° .

  - rama widokowa

Zdjęcie poglądowe

Rama mocowana w gruncie. Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV. Długość ramy ok. 600 cm, wysokość ok. 400 cm.

  - siedzisko z siatką

Zdjęcie poglądowe

Rama drewniana o profilu ok. 10 cm x 10 cm Wymiary ramy: 250 x 150 cm

Na czterech nogach: szerokość: ok. 10 cm wysokość:  2 x 40 cm  i 2 x 120 cm,  Siatka elastyczna z polipropylenu: 240 cm x 130 cm. Siatka rozciągnięta i mocowana do ramy, stalowy element montażowy do zabetonowania ok 40 cm. Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV.

  - pieńki do siedzenia

Zdjęcie poglądowe

Drewniane pniaki na powierzchni ok. 9 m2, średnica: ok. 30 cm, wysokość zróżnicowana. Drewno impregnowane zabezpieczone przed wilgocią i UV

  - tablice edukacyjne

Tablice edukacyjne pionowe z wyciętym elementem graficznym nawiązującym do świata przyrody.

Pliki do produkcji tablic po stronie Zamawiającego

Specyfikacja do produkcji tablic:

- tablica pionowa, stal polerowana, gr. 6 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej jak dla środowiska C3/C4

- malowanie proszkowe na kolor ustalony z Zamawiającym

- format widoczny nad ziemią min. 75cm x 250 cm,

- mocowanie stabilne, umieszczone w ziemi

- nadruku graficzny techniką UV, cmyk z białym poddrukiem

- format frezu w górnej części tablicy min. 60 cm x 60 cm, każdy frez inny dla 9 tablic

Pliki do produkcji tablic po stronie Zamawiającego

Zdjęcie poglądowe

Znaki kierunkowe PTTK

Słupki i oznaczenia kierunkowe wg  instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK

- materiał konstrukcyjny: wysokiej jakości drewno, łączenia trwałe, drewno impregnowane oraz olejowane, montowane trwale do podłoża

- tabliczki zgodnie ze standardami oznaczeń PTTK

Zdjęcie poglądowe

d) .	Budowa elementów konstrukcyjnych:

- Budowa platformy widokowej nad rzeką Pełchówką w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi siedziskami

Zdjęcie poglądowe

Platforma wykonana z drewna w formie prostokątnej, podniesiony nad poziom gruntu, na wysokości ścieżki terenowej w formie kładki. Oparcie konstrukcji: Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem. Z drewnianymi  barierkami ochronnymi opisanymi niżej. Wymiary platformy ok 800 cm x 360 cm.

Ostateczną powierzchnię oraz szczegóły konstrukcyjne można podać na etapie projektowym po przeprowadzonych analizach.

- Budowa tarasu widokowego na rzekę Bug w konstrukcji drewnianej z wbudowanymi siedziskami

Zdjęcie poglądowe

Platforma wykonana z drewna w formie prostokątnej. Oparcie konstrukcji: Pale nośne z rur stalowych malowanych farbą epoksydową i wypełnionych betonem. Z  barierkami ochronnymi opisanymi niżej. Umiejscowienie platformy z wykorzystaniem różnicy w terenie, w miejscu stanowiącym punkt widokowy i obserwacyjny na rzekę Bug.  Wymiary platformy ok 535 cm x 500 cm. Platformy widokowe nad rzeką Bug i Pełchówką powinny być wizualnie spójne: wykonane z tych samych materiałów oraz w takiej samej technologii.

Ostateczną powierzchnię oraz szczegóły konstrukcyjne można podać na etapie projektowym po przeprowadzonych analizach.

    - montaż barierek platform widokowych

Barierki na stałe połączone z platformami. Wykonane z profili stalowych ocynkowanych. Proponowany kolor spójny z elementami małej architektury. Wysokość konstrukcji min. 110 cm.

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 7.1.WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

Sadzonki właściwe do wykonania nasadzeń powinny zawierać etykietę z oznaczeniem nazwy łacińskiej, formy, wysokości pnia. Należy stosować materiał roślinny spełniający

„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2013 r.

Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian bez konsultacji z projektantem.

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz właściwie oznaczone. Dopuszcza się normy równoważne z opisywanymi. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi być czysty

odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża  w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny.

DRZEWA

Jakość materiału roślinnego z bryłą korzeniową:

Drzewa z bryłą korzeniową powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym:

  - pokrój roślin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;

  - w przypadku roślin ulicznych i alejowych korona właściwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0-2,5 m, jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem;

  - pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących;

  - - obwody pni na wys. 1,3 m: 12–14 lub 14–16 cm (w parkach), 16–18 cm (preferowany obwód dla drzew przyulicznych);

  - - bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, nie przesuszona i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery);

  - liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

  - brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych i podziemnych.

KRZEWY

Sadzonki powinny posiadać prawidłowy pokrój właściwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części nadziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku.

Krzewy powinny posiadać nie mniej niż trzy pędy szkieletowe (np. pojemnik C3) z typowymi dla gatunku/odmiany rozgałęzieniami ukształtowanymi w strefie do 10 cm nad szyjką korzeniową

(w przypadku większych rozmiarów pojemników liczba pędów powinna być większa o jeden: C5 + 1, C 7,5 + 2, itd.).

NIEDOPUSZCZALNE WADY MATERIAŁU ROŚLINNEGO

  - uszkodzenia mechaniczne roślin

  - ślady żerowania szkodników

  - oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia)

  - więdnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych

  - martwice i pęknięcia kory

  - uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika

  - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

  - uszkodzenia pni drzew

# OGÓLNE ZALECENIA ODNOŚNIE ZAKŁADANIA TERENÓW ZIELONYCH

Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wykwalifikowaną firmę z udokumentowanym doświadczeniem w zakładaniu terenów zielonych. Realizacja projektu powinna pozostawać pod nadzorem Inspektora ds. Zieleni. Materiał szkółkarski powinien uprzednio zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub osobę do tego wyznaczoną, pod kątem zgodności z założeniami projektu ze względu na wielkość i

jakość sadzonek.

Roboty porządkowe i przygotowawcze

Przygotowanie gleby:

Czynności, które powinny być przeprowadzone od kilkunastu do kilku dni przed sadzeniem roślin:

  - ocena możliwości gleby do uprawy mechanicznej, stopień nasycenia gleby wodą;

  - usunięcie zanieczyszczeń w glebie: kamieni, gruzu, chwastów i innych odpadów i resztek; wszystkie narzędzia i techniki oczyszczania gleby powinny być dostosowane do potrzeb i charakteru miejsca.

  - nie rekomenduje się stosowania chemicznych środków zwalczania roślin

  - prowadzenie uprawy gleby należy stosować do głębokości, na jakiej stwierdzono przekształcenia, bądź degradację gleby.

  - uzyskanie właściwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego składu granulometrycznego

  - dostosowanie zasobności (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do wymagań sadzonych roślin, należy ograniczyć stosowanie torfu.

  - zabiegi zakończyć wyrównaniem powierzchni uprawianej gleby.

Wymiana gleby:

W sytuacji, gdy gleba pod nasadzenia jest zbyt płytka, zanieczyszczona, zagęszczona powinna być ona wymieniona. W miejscu zdegradowanej gleby rozprowadza się nową warstwę gleby urodzajnej lub atestowanej mieszanki wegetatywnej, głębokość wymienionej gleby jest uzależniona od zastanej sytuacji.

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

  - ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy

  - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

  - dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm

Zakładanie nasadzeń

Przygotowując miejsca pod nowe nasadzenia należy:

  - wyznaczyć miejsca sadzenia na podstawie projektu wykonawczego nasadzeń, w oparciu o aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych;

  - przeprowadzić kontrolne pomiary terenowe oraz odkrywki glebowe o głębokości nie mniejszej niż przewidywana głębokość dołów sadzeniowych; w przypadku nasadzeń rzędowych odkrywki powinny mieć postać rowów prostopadłych do ich przebiegu;

  - rozpoznać i ocenić zastaną glebę pod względem jej przydatności do uprawy (zalecane jest np. wykonanie analiz fizyczno-chemicznych gleby);

  - zidentyfikować rodzaj podglebia – zwłaszcza na terenie nowych inwestycji, gdzie grunty nasypowe w miejscu podglebia są przeważnie całkowicie nieprzydatne dla uprawy roślin

# WYTYCZNE ODNOŚNIE SPOSOBU WYKONANIA NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według 6.1 - Jakość materiału szkółkarskiego.

Sadzenie:

Termin

- termin wiosenny (najwcześniej k. lutego – kwiecień – pocz. maja) jest wskazany dla większości gatunków i odmian roślin drzewiastych – wydaje się on generalnie korzystniejszy;

Sadzenie wiosną jest zalecane na glebach cięższych i zagęszczonych – zalety:

- ograniczenie ryzyka przemarznięcia w okresie zimy słabo ukorzenionych i wrażliwych młodych roślin;

- drzewa uliczne posadzone wiosną są po całym sezonie wegetacyjnym lepiej przygotowane na bardzo duży stres związany z okresowym wzrostem zasolenia gleb zimą i na przedwiośniu;

- termin jesienny (k. sierpnia – k. października) zaleca się stosować na glebach lżejszych średnio ciężkich.

Terminy sadzenia należy dostosować do rodzaju materiału szkółkarskiego i warunków pogodowych:

-rośliny w pojemnikach – sadzenie możliwe przez cały okres wegetacyjny (od k. przymrozków wiosennych do przymrozków jesiennych z wyjątkiem okresów niesprzyjających – np. susza);

-rośliny balotowane – wiosna (k. lutego – poł. maja) – jesień (k. sierpnia – k. października, do przymrozków);

-rośliny bez bryły korzeniowej – przedwiośnie do czasu rozpoczęcia wegetacji (k. lutego – marzec) oraz jesień - po zakończeniu wegetacji (k. października – listopada, do nastania przymrozków).

Miejsce sadzenia:

Doły nasadzeniowe – warunki trudne (ulice, place, pasy drogowe)

- szerokość przynajmniej trzykrotnie większa od średnicy bryły korzeniowej;

- głębokość dostosowana do wysokości bryły korzeniowej;

- ściany dołu należy wyprofilować, co ułatwia prawidłowe wykształcenie się systemu korzeniowego, kierunkujące korzenie ku powierzchni gleby:

wariant I: z łagodnymi spadkami w kierunku środka dołu (rys. 16.);

wariant II: schodkowo – koncentrycznie względem środka dołu (rys. 17.);

- dno dołu – nie spulchnione; bryła korzeniowa powinna być podtrzymana przez glebę nienaruszoną, co zapobiega osiadaniu drzewa;

- jeżeli w podłożu występuje warstwa nieprzepuszczalna, na dnie pogłębionego dołu należy rozścielić warstwę 30–45 cm żwiru lub tłucznia jako drenaż

- jeżeli objętość dołu jest ograniczona poniżej niezbędnego minimum (np. misa w nawierzchni), należy stosować w miarę możliwości rozwiązania inżynieryjne takie, jak: podłoża strukturalne, kanały ukierunkowujące rozrost korzeni, skrzynie antykompresyjne i inne

Technika sadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową

Przygotowanie

Rośliny przed sadzeniem należy podlewać lub zanurzyć w wodzie (dotyczy szczególnie małych drzew i krzewów). Bezpośrednio przed sadzeniem zaleca się przycinać jedynie gałęzie martwe lub uszkodzone – np. podczas transportu. W przypadku dobrze przygotowanego materiału szkółkarskiego nie zaleca się dokonywać tzw. cięć kompensacyjnych. Rośliny uprawiane w

pojemnikach należy delikatnie wyjmować z opakowań w miejscu sadzenia – tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Przed umieszczeniem w dole konieczne jest sprawdzenie, czy wokół brył nie wytworzyły się korzenie spiralne. Jeśli tak, to należy je ręcznie rozluźnić uważając, aby nie naruszyć spójności bryły. Rośliny balotowane można sadzić bez opakowania jedynie, gdy bryła jest niewielka, dostatecznie zwięzła i nie przesuszona. W innych przypadkach należy umieszczać rośliny w dole razem z opakowaniem biodegradowalnym. Należy niezależnie odbierać prace związane z wykonaniem dołów przed ich zasypaniem (prace zanikowe).

Sadzenie

Umieszczając roślinę w dole należy ją ostrożnie chwytać równocześnie za bryłę korzeniową i pień unikając ewentualnego ich rozkruszania lub uszkodzenia (np. naderwania korzeni).

Podczas sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły

Należy przestrzegać zasady, aby drzewa lub krzewy były posadzone tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce. W tym celu podczas sadzenia należy utrzymywać poziom szyi korzeniowej równo z poziomem terenu. Na glebach spulchnionych, gdzie może dochodzić do osiadania bryły korzeniowej, zaleca się sadzić ok. 3 cm płycej, co pozwoli zniwelować ewentualny efekt osiadania bryły. Na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych należy sadzić rośliny tak, aby górny poziom bryły znajdował się powyżej poziomu terenu – spód bryły korzeniowej nie powinien mieć kontaktu z wodą stojącą. Opakowanie balotu należy rozluźnić lub usuwać częściowo dopiero po ustawieniu rośliny dole. Opakowanie można zdjąć od góry około ⅓ wysokości bryły. Jeśli bryła zabezpieczona jest jutą i siatką stalową, po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym należy bezwzględnie przeciąć i usunąć owinięte wokół szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutów stalowych łączące siatkę i rozwiązać węzeł z juty. Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych muszą być usuwane. Doły nasadzeniowe należy wypełniać wykorzystując w znacznej części glebę miejscową/zastaną (urbi ziemną) w celu minimalizowania różnic w budowie i stopniu zagęszczenia podłoża wewnątrz dołu i w jego otoczeniu. Zasypując doły sadzeniowe zaleca się wykorzystać ziemię odłożoną z wierzchniej warstwy gleby (jeżeli jest do tego zdatna); w przypadku gleb gorszej jakości, należy wymieszać ziemię zastaną w proporcji 1:1 np. z ziemią kompostową lub tzw. substratem ogrodniczym. Wsypywane do dołu podłoże należy sukcesywnie zagęszczać.

Podlewanie po posadzeniu

Musi być obfite (ok. 30-40 l wody/drzewo) w celu zamulenia wolnych przestrzeni w podłożu oraz nawilżenia bryły korzeniowej. Podlewanie można łączyć z zasypywaniem dołów sadzeniowych i wykonywać je w kilku etapach (np. co ⅓ głębokości), aż do całkowitego wyrównania podłoża. W zależności od uwarunkowań miejsca sadzenie powinno być zakończone uformowaniem wokół drzewa ziemnej misy korzeniowej. Powinna mieć ona średnicę większą niż sam dół sadzeniowy, a jej brzegi muszą zatrzymywać wodę.

Ściółkowanie

Powierzchnię gleby w obrębie mis korzeniowych należy ściółkować. Można stosować ściółki organiczne jak np.: kora z drzew iglastych (mielona, odkwaszona i kompostowana) wiórki drewniane, trociny, igliwie sosnowe lub też materiały nieorganiczne, np. kruszywa lub agrowłókniny. Miąższość ściółki zależy od rodzaju sadzonych roślin i gleby – nie powinna przekraczać 10 cm. W warunkach przeciętnych miąższość ściółki powinna osiągać ok. 5,0 cm. W przypadku sadzenia roślin okrywowych w misie pod drzewem, ściółkowanie należy wykonać po zakończeniu sadzenia roślin. Rozścielona warstwa ściółki nie powinna przylegać bezpośrednio do nasady pnia – należy pozostawić dystans 10–15 cm (wolnej) nie pokrytej przestrzeni wokół pnia drzewa .

Zabiegi dodatkowe dla sadzonych drzew

Stabilizowanie drzew

Pale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca się stosować w ilości 2, 3 lub 4 szt. na jedno drzewo. Należy wykorzystywać pale okorowane, wygładzone i zaimpregnowane, o długości dostosowanej do sadzonego materiału.  Pale wokół sadzonego drzewa należy rozmieszczać w takiej odległości, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odległość od pnia powinny wynikać z rozmiarów bryły korzeniowej / systemu korzeniowego. Pale powinny być mocno i stabilnie osadzone w dnie dołu sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu były zagłębione w podłożu od ok. ¼ długości. Pale stabilizujące należy ustawiać pionowo i symetrycznie względem drzewa (np. 3 szt. – rzut trójkąta równobocznego, 4 szt. – rzut kwadratu). W celu usztywnienia podpór zaleca się łączyć je na szczycie (ewentualnie dodatkowo u podstawy) za pomocą listew (rygli)

Jako wiązania należy wykorzystywać taśmy lub sznury np. z tworzyw sztucznych. Wiązania powinno się umieszczać na ok. ⅔ wysokości pnia (licząc od jego podstawy) i mocować je w taki sposób, aby nie uszkadzały kory; w przypadku drzew wysokich zaleca się stosować wiązanie podwójne – jedno w połowie wysokości pnia, drugie możliwie jak najwyżej. Wiązania muszą być zaciśnięte na tyle mocno, aby nie przesuwać się swobodnie po pniu i uniemożliwiać przechylanie się drzewa. Pale należy usuwać po okresie ok. 2-4 lat

Odciągi: W przypadku większych drzew o dużej bryle korzeniowej np. przesadzonych drzew starszych zaleca jest stabilizacja poprzez odciągi. Odciągi należy zakładać w liczbie 3 lub 4 na jedno drzewo w postaci sznurów z tworzyw sztucznych lub izolowanych linek stalowych – każdorazowo z możliwością regulacji naciągu. Pętle odciągów powinny być umieszczane pod nasadą korony lub na ⅔ wysokości pnia (pomiędzy liną a korą drzewa należy umieścić miękką podkładkę, aby zapobiec otarciom kory). Punktowe mocowania odciągów w postaci kotew (tzw. śledzi) powinny być rozmieszczone na planie trójkąta równobocznego lub kwadratu poza obrębem dołu sadzeniowego – kontrująco do dominujących kierunków wiatru. Odciągi należy usunąć po okresie 2-4 lat.

Stabilizacja bryły korzeniowej: Stabilizacja drzew poniżej poziomu podłoża może być stosowana np. w miejscach wymagających dobrej widoczności – w pasach drogowych, w okolicy skrzyżowań i dojazdów, lub w miejscach reprezentacyjnych (np. pasaż, plac i in.). Wykorzystywać należy np. gotowe systemy stabilizujące bryłę korzeniową (kotwy i regulowane odciągi) lub też tzw. sztuczne korzenie palowe. W tym drugim przypadku dno dołu sadzeniowego musi być należycie zagęszczone, aby wbity sztuczny korzeń mógł stabilnie utrzymać posadzone drzewo.

Zabezpieczanie i ochrona drzew po posadzeniu

Korona: Korony posadzonych drzew – jeśli jest to uzasadnione - należy kształtować poprzez cięcia korygujące w celu uzyskania wyraźnego przewodnika i równomiernie rozłożonych konarów bocznych. W przypadku niektórych gatunków jest to podstawowy warunek ich sadzenia przy ulicach. Ewentualną korektę korony należy wykonywać co 2–3 lata, najlepiej pod koniec zimy (luty). Należy unikać cięcia gałęzi grubszych niż 5 cm

Pień: Pnie nowych drzew – zwłaszcza w strefie odziomkowej – należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w pierwszym okresie po posadzeniu poprzez:

- osłony strefy odziomkowej pnia w postaci elastycznych tub z tworzyw sztucznych lub ażurowych kołnierzy (np. siatki PVC lub siatki z ocynkowanych lub powlekanych drutów stalowych) zabezpieczające pnie drzew od podstawy do wysokości około 0,5 m. Należy je utrzymywać tymczasowo – co najmniej przez kilka lat do czasu, aż drzewa nie wykształcą dostatecznie grubej korowiny – mniej wrażliwej na otarcia i uderzenia;

- osłony pni np. taśmy jutowe, maty słomiane lub osłony z tworzyw sztucznych, które powinny być stosowane tymczasowo w celu dodatkowej ochrony młodych drzew przed uszkodzeniami wywoływanymi przez ekstremalne warunki pogodowe (np. wiosenne przymrozki lub silnie operujące słońce podczas lata);

- - bielenie pni w celu przeciwdziałania (zwłaszcza na przedwiośniu) nadmiernemu nagrzewaniu się gładkiej i delikatnej powierzchni kory drzew młodych. Bielenie należy wykonywać z zastosowaniem atestowanych dla tych celów mieszanek do bielenia, nakładanych w postaci wodnych roztworów na całej długości pni, aż po nasady koron i w razie potrzeby powtarzać w pierwszych latach od momentu posadzenia drzew.

Kraty korzeniowe: w wypadku rosnące bezpośrednio w chodniku ,Zastosowanie krat chroniących wymaga wykonania fundamentowania wzdłuż obrzeży misy korzeniowej, w celu przeciwdziałania osiadaniu. Wprowadzenie krat osłaniających misy chodnikowe można łączyć z dodatkowymi rozwiązaniami takimi, jak podwieszane chodniki, systemy antykompresyjne, ekrany przeciwkorzeniowe i kanały korzeniowe.

rys. Wytyczne nasadzeń drzew

# PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE GWARANCJI

W okresie gwarancyjnym nowe nasadzenia roślin drzewiastych wymagają szczególnie intensywnej pielęgnacji. Jedną z zasadniczych czynności powinien być regularny monitoring, pozwalający dostrzec przypadki wymagające interwencji.

Standardowo pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym trwa rok po posadzeniu. Sugeruje się, aby dla drzew rosnących w trudnych warunkach (np. drzewa przyuliczne i po inwestycjach budowlanych) okres gwarancyjny przedłużyć do trzech lat po posadzeniu

W okresie gwarancyjnym rośliny drzewiaste wymagają standardowych zabiegów pielęgnacyjnych obejmujących:

- podlewanie w okresie przyjmowania się roślin i w czasie suszy;

- odchwaszczanie terenu i ściółkowanie powierzchni pod roślinami;

- nawożenie w przypadku roślin o dużych wymaganiach siedliskowych i/lub obfitym kwitnieniu (w miarę potrzeb);

- cięcia formujące (np. rośliny żywopłotowe), cięcia sanitarne (usuwanie obumarłych, chorych lub uszkodzonych pędów), ewentualne usuwanie przekwitłych kwiatostanów; w przypadku niektórych pnączy (szczególnie powojników) konieczne jest cięcie powodujące rozkrzewienie się roślin, ich wzmocnienie i w efekcie obfitsze kwitnienie;

- założenie osłon przeciw uszkodzeniom zimowym; ochrona przed aerozolami solnymi;

- kontrola obecności szkodników i chorób.

Podstawowe prace wykonywane w okresie gwarancyjnym:

Utrzymanie mis korzeniowych

Posadzone drzewa/krzewy wymagają utrzymania gleby w odpowiedniej kulturze – w stanie nie zachwaszczonym i spulchnionym. W pierwszym okresie po sadzeniu pielęgnacja mis korzeniowych powinna obejmować:

- utrzymanie określonych wymiarów (zwłaszcza w jednorodnych nasadzeniach rzędowych – alejowych i ulicznych); krawędzie brzegów mis powinny utrzymywać jednakową wysokość (ważne dla zatrzymywania wody);

- sukcesywnie uzupełnianie warstwy ściółki; ewentualne ręczne usuwanie chwastów;

- utrzymanie warstwy ściółki w odległości 5-10 cm od krawędzi pnia, aby nie przykrywała nasady pnia oraz szyi korzeniowej;

- wykonywanie odcięcia pomiędzy granicą powierzchni ściółkowanej a otaczającym trawnikiem/roślinnością okrywową w celu ograniczenia przemieszczania się fragmentów ściółki poza misę;

- dodatkowe nawożenie azotowe w kolejnym sezonie wegetacyjnym, gdy zastosowano ściółki organiczne, podlegające mineralizacji i humifikacji.

Czas utrzymywania mis korzeniowych nie powinien być krótszy niż 4 lata. W tym czasie drzewa są w stanie wytworzyć mocny system korzeniowy, który swym zasięgiem powinien wykraczać poza obręb misy. Utrzymanie wyściółkowanych mis korzeniowych wokół drzew stanowi dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi nasad pni, do jakich dochodzi podczas wykaszania trawników lub muraw w sąsiedztwie.

Podlewanie

Roślinom posadzonym należy zapewnić regularne i obfite podlewanie od wiosny aż do jesieni (IV – X). Dawki: dla drzew 30-40 l wody (pierwsze podlewanie po posadzeniu do 100 l); dla grup krzewów 15-30 l na 1m2 powierzchni obsadzeń / częstotliwość: od 7 dni (przy dłuższych okresach bezdeszczowych) do 15. Aby nawilżyć przesuszoną glebę należy zruszyć jej powierzchnię na głębokość minimum 2-3 cm, tak by nie uszkodzić bryły korzeniowej. Poza standardowymi metodami nawadniania zaleca się stosowanie tzw. worków nawadniających, które umieszcza się pod drzewem mocując do podstawy pnia - pojemność opakowania: do 70 l.

Nawadnianie odbywa się poprzez perforowane dno pojemnika - woda jest stopniowo uwalniania do podłoża wokół drzewa w czasie kilkunastu godzin, zapewniając efektywne podlewanie w ciągu doby. Trwałym sposobem może być założenie systemu nawadniającego lub wykonanie ścianek drenujących z dodatkiem hydrożelu. W praktyce stosowanie systemów nawadniających i hydrożeli jest mało rozpowszechnione i drogie, jednak w uzasadnionych przypadkach, nie należy z nich rezygnować.

Cięcie

Jeśli jest to uzasadnione, korony posadzonych drzew należy kształtować poprzez cięcia korygujące (uzupełniają one formowanie w szkółce) w celu uzyskania wyraźnego przewodnika i równomiernie rozłożonych konarów bocznych (w przypadku niektórych gatunków jest to podstawowy warunek ich sadzenia przy ulicach). Ewentualną korektę korony wykonywać należy co 2-3 lata, najlepiej pod koniec zimy (luty). Należy unikać cięcia gałęzi grubszych niż 5 cm. W okresie gwarancyjnym cięcia prowadzi się jedynie w celu:

- nadania roślinom określonych form (np. żywopłoty formowane; cięcia powodujące rozkrzewienie się rośliny) – rodzaj i intensywność cięcia zależy od gatunku/odmiany; jakości/wielkości materiału szkółkarskiego; zamierzonego efektu (cięcia formujące);

- dbałości o nierozprzestrzenianie się chorób, przez wycinanie porażonych i uszkodzonych pędów (cięcia sanitarne).

Nawożenie

Nie jest wymagane nawożenie drzew i krzewów posadzonych w odpowiednio przygotowanych i zaprawionych dołach. Nawozów nie należy też stosować podczas sadzenia roślin. Nawożenie w pierwszym roku po sadzeniu dotyczy głównie roślin o dużych potrzebach nawozowych (np. krzewy kwitnące). Rośliny posadzone jesienią należy nawozić dopiero wiosną następnego roku po wystąpieniu wyraźnych oznak wzrostu; rośliny sadzone wiosną można nawozić w okresie lata, stosując połowę zalecanej dawki nawozu, a pełne nawożenie rozpocząć wiosną kolejnego roku.

Kontrola stanu

Kontrolę uszkodzeń roślin należy przeprowadzić po okresie zimowym – od II połowy marca, a także po silnych wichurach czy nawałnicach i w okresie długotrwałej suszy. Inspekcję pod kątem występowania szkodników owadzich i patogenów trzeba prowadzić w czasie wegetacji roślin (od IV do X). Należy sprawdzać stan korony, liści i pędów, oznaki etiologiczne na pniu ze szczególnym uwzględnieniem odziomka. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na: nowe liście i pąki; wielkość liści; długość przyrostów; obecność suchych, obumarłych pędów i gałęzi. Wskaźnikiem pogarszającym się kondycji roślin są: występowanie oznak etiologicznych (widoczna grzybnia, plamy i przebarwienia), szkodników i śladów ich żerowania (miny, otwory, przebarwienia, deformacje). W przypadku stwierdzenia porażenia w stopniu średnim lub silnym (obejmującym ponad 30% masy asymilacyjnej krzewu), konieczne jest objęcie badaniem roślin sąsiednich. Ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin, w konsultacji ze specjalistą. Wszelkie opryski młodych roślin należy prowadzić zgodnie z

Ustawą o ochronie roślin z dnia 10 kwietnia 2010 r. Wykonawca powinien być odpowiedzialny za dopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem roślin w przypadku, gdy porażenie objęło ponad 15% populacji krzewów danej odmiany lub gatunku.

Tabela: Zakres pielęgnacji w okresie gwarancyjnym dla drzew i krzewów – źródło „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”, praca zbiorowa, Warszawa 2016 r.

# PRACE BUDOWLANE W OBRĘBIE POMNIKA PRZYRODY

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym wcześniej projekcie ochrony pomnika przyrody ujętym w ekspertyzie dendrologicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, a prac budowlane nie mogą prowadzić do uszkodzenia drzewa.

Wszelkie prace dotyczące ochrony, zabezpieczenia, pielęgnacji i rekultywacji w obrębi pomnika przyrody oraz roboty budowlane prowadzone w strefie bezpośredniego oddziaływania na drzewo prowadzone muszą być pod nadzorem właściwego inspektora.

Bezpośrednie sąsiedztwo drzewa znajdujących się w obrębie robót budowlanych należy zabezpieczyć tymczasowym ogrodzeniem oraz chronić powierzchnię gleby wokół drzew przed zanieczyszczeniem materiałami budowlanymi oraz ugniataniem przez pojazdy i maszyny budowlane:

- nie należy składować pod koronami drzew żadnych materiałów budowlanych

- ruch sprzętu budowlanego powinien być zorganizowany poza rzutem korony drzewa tj. 2 m od obrysu koron

- prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego pomnika przyrody powinny być wykonywane ręcznie. Przyjmuje się, że granicą robót wykonywanych mechanicznie jest 2 m od obrysu koron,

- grunt w obrębie rzutu korony musi pozostać na istniejącym poziomie

- odsłonięte w toku prac budowlanych korzenie, muszą niezwłocznie zostać zabezpieczone, np.: ekranami korzeniowymi, a powstałe zranienia i wszelkie powierzchnie cięcia (zwłaszcza te o średnicy powyżej 2 cm) należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi

- na czas prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić podlewanie drzewom i krzewom będącym w bezpośrednim obrębie prowadzonych w danym momencie prac, w ilości minimum 50 – 75 l wody na tydzień dla jednego drzewa;

# NAWIERZCHNIE MINERALNE

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

| Właściwości/parametr | Jedn. miary | Wartość faktyczna | W a r t o ś ć wymagana wg DIN 18 035-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozkład wielkości ziaren | M-% | - | - |
| Rodzaj kamienia |  | kamień naturalny |  |
| Kolor |  | beżowy |  |
| Postać ziaren |  | łamane |  |
| Powierzchnia |  | szorstka |  |
| Gęstość wg metody Proctora (PPR) | g/cm3 | 2,014 |  |
| Optymalna zawartość wody (wPR) | % | 11,5 |  |
| Przepuszczalność wody „k” | cm/s | 14,0 x 10-4 | 1,0 x 10-4 |
| Wytrzymałość powierzchni na ścinanie | kN/m2 | 51,4 | 50,0 |

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):

|  | Wyniki doświadczeń (cm/s) |
| --- | --- |
| Średnia z 9 pomiarów | Kw = 14,0 x 10-4 |
| Wymóg | Kw ≥ 1,0 x 10-4 |

Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):

|  | Wartości zmierzone (kN/m2) |
| --- | --- |
| Średnia z 3 pomiarów | tS = 51,4 |
| Wymóg | tS ≥ 50,0 |

Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać wymieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w  stanie,  którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

      - Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

      - Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

      - Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

      - Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

      - Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

      - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

      - Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

      - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

      - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po  trzykrotnej  zmianie  warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

      - Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

# 7.6.1.1. MATERIAŁY DO WYKONANIA WARSTWY

OPIS PRODUKTU:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

SKŁADNIKI:

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

WŁAŚCIWOŚCI:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest niebrudzący.

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

DANE TECHNICZNE:

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE:

Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 %.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:

      - poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,

      - nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować.

      - Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:

      - lekkie poluzowanie za pomocą grabi,

      - w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność,

      - powierzchnię przewalcować,

      - na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.

# REALIZACJA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

# SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- łopaty,

- poziomice,

- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

# TRANSPORT

Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

# WYKONANIE ROBÓT

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:

zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, ilości, jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia).

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. (sztuka) elementu małej architektury.

# ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne.

Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy betonowe,

- wykonanie stóp betonowych,

- mocowanie elementów do stóp betonowych.

# PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej,

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych, PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane), PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok,

PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno.

# IV.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zakres prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym jest zgodny z obowiązującymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

# OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający posiada oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dostarczy w/w oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799)

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992)

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073)

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620)

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 2222 z

późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101)

  - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023)

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.  2017 poz. 2187 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych   w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133)

  - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265)

  - Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac

projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych

  - Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia

  - Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz uwzględniać

je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

# INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

# KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w skali 1:2000 oraz mapę do celów projektowych dla całego przedmiotu zamówienia  w  skali i 1:500.

# WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – wodnych w niezbędnym  zakresie.

# ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inwestor posiada „wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” .

# INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu.

# DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań.

W razie potrzeby wykonania analiz i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane przez Wykonawcę.

# POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań.

W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane przez Wykonawcę.

# INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB ADAPTACJOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK

Zamawiający nie posiada inwentaryzację zieleni.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy (wznowienie punktów granicznych na dzień  przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie pomiarów bieżących, prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

inwentaryzację powykonawczą, odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia).

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

# POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

    - uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami

    - uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia

    - uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

# DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robot projektowych i budowlanych zobowiązany jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały wyjściowe do projektowania z Inwestorem oraz właściwym Konserwatorem Zabytków dla tego terenu.

W szczególności winien uzgodnić badania geologiczne, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora.

Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy,  projekt  organizacji  ruchu,  plan BIOZ zadania oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z  przedmiotu  zamówienia (np. dokumentację konserwatorską).

Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego.

Dokumenty będące w posiadaniu Inwestora:

  - mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500;

  - mapa glebowa;

  - wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  - Koncepcja zagospodarowania terenu

1.	Koncepcja zagospodarowania terenu

Osoby biorące udział w opracowaniu:

mgr inż. arch. Piotr Lisowski

inż. arch. kraj. Szymon Wientzek