PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:   „Rozbudowa  sieci wodociągowej PERLEJEWO”

Lokalizacja robót:

Obręb Laszczka Duża

Obręb Leszczka Mała

Obręb Miodusy Inochy

Kody i nazwy ze słownika CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Perlejewo

17-322 Perlejewo

Perlejewo 14

Opracował :

mgr inż. Krzysztof Szeligowski

uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych

nr  UAN 7342-56/92

07. 2022

Spis zawartości

PFU-1 Część opisowa

PFU-2 Część informacyjna

PFU – 1 CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................3

1.1 Wstęp..................................................................................................................................... 3

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ..........................................................3

1.3 Spodziewany efekt inwestycji ............................................................................................ 4

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia....................................... 4

1.4.1 Zasoby wodne na terenie gminy  ………............................................................................. 4

1.4.2 Gospodarka wodą na terenie gminy Perlejewo…….................................... ........................5

1.4.3 Istniejąca infrastruktura ...................................................................................................... 5

1.4.4 Teren objęty inwestycją........................................................................................................5

1.4.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji.....................................................................5

1.4.6 Zapotrzebowanie na wodę ..................................................................................................5

1.4.7 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia ..................................................................5

1.4.8 Uwarunkowania środowiskowe ...........................................................................................6

1.4.9 Inwentaryzacja zieleni .........................................................................................................6

1.4.10 Przeszkody naturalne........................................................................................................6

1.4.11 Przeszkody sztuczne.........................................................................................................6

1.4.12 Zalecenia konserwatorskie................................................................................................6

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ....................................................................6

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ..........................................................7

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA.......................................................................................................7

2.1 Wstęp...        ..........................................................................................................................7

2.2 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem Zamówienia.................................... 7

2.3 Określenia podstawowe...................................................................................................... 7-10

2.4 Oznaczenia i skróty..............................................................................................................10

2.5 Wymagania dotyczące projektowania................................................................................11

2.5.1 Wymagania formalno-prawne ............................................................................................ 11

2.5.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego ........................................................................ 11

2.5.3 Informacje udostępniane przez Zamawiającego................................................................. 11

2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych................................. 11

2.5.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego.......................................................................................11

2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe. ............................................................12

2.5.7 Dokumentacja geologiczno-inżynierska.............................................................................. 12

2.5.8 Badania i analizy uzupełniające ......................................................................................... 12

2.5.9 Prace i analizy przedprojektowe.......................................................................................... 12

2.5.10 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB).........................................................13

2.5.11 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji

administracyjnych................................................................................................................          14

2.5.12 Plan Prób Końcowych ...................................................................................................... 14

2.5.13 Dokumentacja powykonawcza...........................................................................................14

2.5.14 Sprawowanie nadzoru autorskiego ...................................................................................16

2.5.15 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej .................................16

2.5.16 Założenia do projektowania............................................................................................... 17

2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych ...........................................................................17

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociągowej........................................ 17

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i przyłączy wod-kan ...................................................... 18

PFU – 2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.2. Mapy do celów projektowych

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją niniejszego zadania

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowych w obrębach Leszczka Duża, Leszczka Mała i Miodusy Inochy.

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie:

1) wykonanie projektu:

- budowy sieci wodociągowej od miejscowości Leszczka Duża do kol  miejscowości Leszczka Mała,

- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Miodusy Inochy;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na realizacje projektu,

3) realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:

• wymogi określone w„ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Cz.  II- Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”

• wymagania Zamawiającego,

• inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia

Zestawienie długości i średnic odcinków sieci wodociągowych zasilanych ze stacji w Perlejewie (SUW Perlejewo) do zaprojektowania i wykonania – końcówki wodociągu w niżej wymienionych obrębach:

- Leszczka Duża   wodociąg  z rur  PE  i PE RC                      Ø 110 mm L =  341 m;

- Leszczka Mała    wodociąg  z rur  PE  i PE RC                     Ø 110 mm L =  409 m;

- Miodusy Inochy  wodociąg  z rur  PE  i PE RC                     Ø 110 mm L =  370 m;

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne,  projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Uwaga:

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z  założonego zakresu robót na etapie opracowania PFU.

Wykaz działek przewidzianych do lokalizacji sieci wodociągowej

| Leszczka Duża – Leszczka Mała |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr działki | Obręb | Właściciel | Uwagi |
| 1. | 301 | Leszczka Duża | Gmina Perlejewo |  |
| 2. | 88 | Leszczka Mała | Wody Polskie |  |
| 3. | 38/1 | Leszczka Mała | Osoba prywatna |  |
| 4. | 39/6 | Leszczka Mała | Osoba prywatna |  |
| 5. | 39/7 | Leszczka Mała | Osoba prywatna |  |
| 6. | 39/8 | Leszczka Mała | Osoba prywatna |  |
| 7. | 33/1 | Leszczka Mała | Osoba prywatna |  |
| 8. | 270 | Miodusy Inochy | Gmina Perlejewo |  |
| 9. | 320 | Miodusy Inochy | Osoba prywatna |  |

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony zostanie w oparciu o istniejące rzędne terenu, średnice istniejących rurociągów oraz wydane przez Wodociągi Podlaskie sp z oo  warunki techniczne i realizacyjne.

Ostateczne wartości w zakresie długości sieci i odgałęzień ustali Wykonawca dokumentacji projektowej.

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z harmonogramu robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopu otwartego / oraz przewiertu sterowanego/ uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno - użytkowych robót określonych w niniejszym PFU – w szczególności:

• trwałości robót,

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,

• zapewnienia szczelności sieci,

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych odcinków wodociągu umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem gospodarką wodną oraz z zapewnieniem dostępu do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji będzie:

• uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez wybudowanie sieci rozdzielczej jako  doprowadzającej wodę przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach fizykochemicznych spełniających wymogi aktualnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców włączenia się do wybudowanego wodociągu.

• zaopatrzenie w wodę do celów hodowli zwierząt i do celów gospodarczych,

• spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na sieć wodociągową.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4.1 Zasoby wodne na terenie Gminy

Gmina  Perlejewo dostarcza wodę do mieszkańców istniejącym systemem wodociągowym i korzysta wyłącznie z zasobów wód podziemnych.

Pobór wód odbywa się ze studni wierconych zgrupowanych na ujęciu wody w Perlejewie i Moczydłach Pszczółkach. Projekt dotyczy tylko rozbudowy sieci zasilanej z ujęcia w Perlejewie. Po wybudowaniu odcinków  wodociągu możliwe będzie zasilanie sieci ze stacji stosownie do potrzeb. Istniejąca sieć wodociągowa pracuje w systemie  rozgałęzionym.

1.4.2 Gospodarka wodą na terenie gminy Perlejewo

Na terenie gminy Perlejewo  znajdują się następujące wodociągi – Wodociąg grupowy zasilany ze stacji w  Perlejewie i wodociąg grupowy zasilany ze Moczydłach Pszczółkach. W zamierzeniach inwestycyjnych jest budowa  odcinków wodociągu zasilanego ze stacji SUW Perlejewo.

W okresie letnim nie występuje deficyt wody ujmowanej i dostarczanej ze stacji w Perlejewie i Moczydłach Pszczółkach.

Gmina Perlejewo posiada układ sieci dostosowany do terytorium gminy. Gmina nie dokonuje zakupów wody z innych gmin.

1.4.3    Istniejąca infrastruktura

Sieć wodociągowa

Gmina  eksploatuje sieci wodociągowe od ujęć wody do wodomierzy zamontowanych bezpośrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu sieci rozdzielczej i podłączeń domowych. Jest to wodociąg rozdzielczy. Rurociągi wykonane są  PCV i PE.

Sieć wodociągowa wyposażona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, hydranty, punkty pomiarowe.

1.4.4 Teren objęty inwestycją

Inwestycja dotyczy rejonów  rozproszonych na terenie części gminy. W związku z tym realizowane będą w różnorodnym otoczeniu przyrodniczym i urbanistycznym.

Występuje zabudowa zagrodowa, tereny upraw rolnych i łąki oraz obszary leśne. Drogi  gminne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej oraz gruntowej.

Teren objęty zakresem opracowania posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

1.4.5 Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

W  strefie przewidywanych robót występuje  następujący układ warstw:

• gleba do 0,7 m,

• poniżej iły, piaski gliniaste do kilku m.

Poziom wody podziemnej jest zmienny.

Szczegółowe badania hydrogeologiczne zawierać będzie dokumentacja sporządzona przez uprawnionego geologa. Wykonanie dokumentacji geologicznej należy do Wykonawcy.

1.4.6 Zapotrzebowanie na wodę

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj.

q =100 dm3/M/dobę.

1.4.7 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

Rozbudowa systemu wodociągowego pozwoli  na podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację tego systemu po połączeniu z istniejącymi elementami sieci  poprawi jakość wody pitnej.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.

1.4.7.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia

• Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.

1.4.7.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia

• Aktywizacja gospodarcza uzbrajanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej).

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do sieci wodociągowej ).

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europejskich.

• Aktywizacja gospodarcza wodociągowanych  rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej).

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do sieci wodociągowej).

1.4.7.3 Inne cele Inwestycji

• Poprawa sprawności i efektywności systemu wodociągowego.

1.4.8 Uwarunkowania środowiskowe

Wykonawca winien uzyskać decyzję orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. Dla sieci rozdzielczej  decyzja oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagana.

1.4.9 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociągowej  będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych  jak i na niewielkich obszarach nieuporządkowanych terenów zielonych, lasach i terenach rolnych.

Szatę roślinną stanowi tutaj zieleń w postaci drzew i krzewów nasadzonych wzdłuż dróg, nasadzenia przy i na terenie prywatnych posesji oraz roślinność typowa dla obszarów rolniczych jak użytki rolne i użytki zielone.

1.4.10 Przeszkody naturalne

Przeszkodę naturalną stanowi rzeka Pełchówka.

1.4.11 Przeszkody sztuczne

Drogi – w rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i żwirowej oraz gruntowej Sieci realizowane będą w istniejących pasach działek, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami. Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach. Zakłada się również budowę sieci wodociągowych również po działkach prywatnych. Zarządcą dróg jest  Gmina Perlejewo. O warunki szczegółowe do zarządcy dróg Wykonawca/Projektant/ zobowiązany jest wystąpić po zaprojektowaniu przebiegu sieci.

1.4.12 Zalecenia konserwatorskie

Na terenie inwestycji nie występują tereny objęte ochroną konserwatorską zabytków.

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową

sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być odpowiedniej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym.

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się odpowiednią  jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

• W trakcie robót i po wykonaniu sieci wodociągowej powinna być zapewniona odpowiednia jakość wody dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.Nr 61.poz.2294).

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inwestora.

• Akceptację Inwestora powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa.

• Dobór średnic  rur służących do budowy sieci wodociągowej powinien zostać opracowany w oparciu o PFU” .

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W punkcie 1.2 PFU określono zakresy inwestycji.

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone w wydanych warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi Podlaskie Sp z o.o.

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.

Budowane sieci wodociągowe  należy lokalizować na działkach wskazanych przez  Inwestora. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana należy na etapie projektowania przy udziale Inwestora ustalić alternatywny przebieg trasy. Wykonawca uzyska wymagane prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowy.

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Wstęp

Wymagania  Inwestora  podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  są rozszerzeniem wydanych warunków technicznych do projektowania.

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inwestora dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3 Określenia podstawowe

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.

• Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

• Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów  dla których nie ustalono PN).

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

• Dokumentacja projektowa – oznacza projekt robót w rozumieniu warunków umowy.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umowy występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.

• Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.

• Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.

• Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.

• Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

• Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.

• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

• Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

• Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.

• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego / gminy/.

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

• Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

• Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości;

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;

• WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników.

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

2.4 Oznaczenia i skróty

• Używane skróty należy czytać następująco:

• AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa

• BN-80/8836-02 - Branżowa norma / z roku/numer/

• DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa

• ITB - Instytut Techniki Budowlanej

• KB - Katalog Budownictwa

• PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

• PN-75/B-06520 - Polska Norma z …roku/numer

• PZH - Państwowy Zakład Higieny

• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

• DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.5 Wymagania dotyczące projektowania

Wyłoniony w wyniku przetargu Wykonawca opracuje dokumentację projektową służącą do wykonania robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie zgłoszenie (lub pozwolenia na budowę).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej  projektant opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Projektant jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.

2.5.1 Wymagania formalno-prawne

Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2 Wymagania szczegółowe Inwestora

Projektant wykona bądź pozyska:

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót,

. operat wodnoprawny na przejście wodociągiem pod rzeką,

• projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym PFU-1

• dokumentację technicznych badań podłoża gruntowego

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.  pozwolenie wodnoprawne/w razie potrzeby/

• pozwolenia na budowę/ lub zgłoszenie robót/

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarządzającego drogą

• projekty budowlane,  usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym  Według  warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci

• uzgodnienia zespołu koordynacyjnego sieci uzbrojenia terenu

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3 Informacje udostępniane przez Gminę

Gmina przekaże bądź udostępni:

• prawo dysponowania nieruchomością

• warunki techniczne

2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Gminy o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Gminy w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności projektanta za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji – wykonanie robót.

Dobór urządzeń i materiałów należy także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych projektant będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:

• przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsięwzięcia,

• zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na rynku.

2.5.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wymaga się od projektanta sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.

Część informacyjna mapy sytuacyjno-wysokościowe ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i wyceny wartości robót przez wykonawcę.

2.5.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

W ramach projektu należy wykonać  kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca robót także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

2.5.7 Dokumentacja geologiczno-inżynierska

W części PFU-1 Część opisowa – Uwarunkowania  zawarto informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu na którym realizowana będzie inwestycja. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie,

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji.

2.5.8 Badania i analizy uzupełniające

Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Gminę  i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU.

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.5.9 Prace i analizy przedprojektowe

Projektant w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne  uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót).

Projektant przedstawi Gminie warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:

• efektywności ekonomicznej,

• techniczny,

• technologiczny,

• trwałości przyjętych rozwiązań.

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez projektanta muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

2.5.10 Dokumentacja projektowa - projekt budowlany

Projektant opracuje dokumentację projektową składającą się z:

• projektu  budowlanego, technicznego, wykonawczego,

• projektu organizacji ruchu (na czas budowy),

• projektu odtworzenia nawierzchni / w razie potrzeby/

• projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji.

Projektant opracuje projekt budowlany uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Gminy. Wykonawca dokumentacji uzgodni z Gminą wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.

Projekt budowlany winien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:

• część opisowa

• zagospodarowanie terenu

• dokumentacja geotechniczna,

• projekty niezbędnych przebudowy sieci lub linii energetycznych,

•opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

•informacje dotyczące BIOZ

Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania:

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.

•musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.

•musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.

2.5.11 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Gminę. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowań pokryje Zamawiający.

W szczególności do obowiązków wykonawcy będzie należało:

• wykonawca wystąpi ze zgłoszeniem lub  o wydanie  decyzji o pozwoleniu/pozwoleń/ na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie oferty.

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników,

• uzyskanie  warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,

• uzyskanie uzgodnienie z Gminą  projektu budowlanego.

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące:

• Zgody właścicieli nieruchomości (uzyskiwane przez Zamawiającego na etapie projektowania),

• Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

2.5.12 Plan Prób Końcowych

Przed rozpoczęciem prób końcowych wykonawca robót  przekaże do Gminy zawiadomienie o ich miejscu i terminie.

Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób.

2.5.13 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robót  wykonawca robót dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności i  inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki badań i prób.

Ponadto Wykonawca robót  zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć  Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem odbioru końcowego.

Jeżeli w trakcie prób lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w prawie geodezyjnym i zawierać m.in. :

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno –wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, sieci wodociągowej.

• Pozwolenie na budowę.

• Protokoły odbiorów częściowych.

• Protokół z wykonanej próby hydraulicznej przewodu wodociągowego.

• Protokół z próby bakteriologicznej sieci wodociągowej.

• Protokół wpięcia do czynnej sieci wodociągowej.

• Protokół ze zgrzewania rur PE.

• Protokół z badań pobranych próbek.

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił.

• Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności.

• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego akceptująca zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej.

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

2.5.14 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Projektant musi przyjąć, że został zobowiązany przez Inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego.

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

2.5.15 Forma operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego  i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety operatu wodnoprawnego, 4 komplety dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla danego odcinka wodociągu w wersji papierowej wraz ze zgłoszeniem lub z decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w dyspozycji Zamawiającego).

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w sposób trwały opisem  zawierającym:

- napis „Projekt budowlany”

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

Wewnątrz segregatora  powinien znajdować się spis zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej branży.

Wykonawca,  przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną oraz zgodnie z klauzulą warunków umowy.

Wszystkie egzemplarze  dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione i opatrzone opisem segregatora zawierającym:

- napis „Dokumentacja powykonawcza”

- nazwa ulicy, rodzaj sieci

- numer egzemplarza

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna

- dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.

- deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem kierownika budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie .doc

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc

- Rysunki:

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiającemu opracuje w ramach umowy egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.

2.5.16 Założenia do projektowania

Przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych  należy stosować „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych.

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodociągów zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne.

2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociągowych

Preferowanymi metodami wykonania sieci wodociągowej są metody z wykonywaniem wykopów wąsko i szerokoprzestrzennych oraz horyzontalnego przewiertu sterowanego / pod rzeką w terenie mocno zurbanizowanym/.

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę:

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic;

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać,

czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych,

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu;

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu).

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i przyłączy

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być:

•dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

• zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU,

• zgodne z wymaganiami „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych”.

PFU – 2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Realizacja niniejszego zamówienia zgodna jest z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy.

2.2. Mapy do celów projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celów projektowych, na których naniesie i uzgodni w  Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach trasę projektowanej sieci wodociągowej  – jak w zamówieniu.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją niniejszego zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje naradę techniczną z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, na której zostaną ustalone szczegółowe warunki do projektowania, oraz zasady współpracy  Zamawiający – Wykonawca.

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę / zgłoszenia prawomocnego/ powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót zgodnie z zapisami w niniejszym programie.

mgr inż. Krzysztof Szeligowski

uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych

nr  UAN 7342-56/92

Załączniki:

- Mapy poglądowe                      		 1 kpl