Załącznik Nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Część II zamówienia pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo – Leszczka Mała – Wiktorowo”

- Przedmiot  zamówienia  obejmuje opracowanie:

Kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo – Leszczka Mała – Wiktorowo, na odcinku długości około 445 m:

- projekt budowlany – w tym projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny,

- projekt wykonawczy

c)	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

d)	przedmiar robót,

e)	kosztorys inwestorski,

f)	kosztorys ofertowy,

g)	projekt stałej organizacji ruchu,

h)	kompletne projekty branżowe (jeżeli będą wymagane),

i)	opracowanie geotechniczne w zakresie niezbędnym do zaprojektowania przebudowy,

j)	inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki (o ile zajdzie taka konieczność) z naniesionymi numerami inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporządzenie planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz z podaniem nr geod. działki, kilometrażu i strony drogi,

k)	kompletny projekt kanału technologicznego, lub uzyskanie w imieniu gminy odstępstwa  od budowy kanału, (lub przygotowanie niezbędnej  dokumentacji na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować  o odstępstwo od budowy kanału technologicznego),

l)	wersja elektroniczna dokumentacji.

Do obowiązków projektanta należy również :

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w odpowiedniej skali zgodnie z zakresem opracowania,

- podział działek w celu poszerzenia drogi,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jeżeli zajdzie konieczność),

- zgłoszenie wodnoprawne lub pozwolenie wodnoprawne (jeżeli zajdzie konieczność), jeden komplet operatu wodnoprawnyego należy przekazać zamawiającemu plus wersja elektroniczna (jeżeli zajdzie taka konieczność),

- uzgodnienie dokumentacji z właścicielami instalacji znajdującymi się w pasie drogowym oraz innymi zarządcami dróg, w przypadku wejścia w ich pas ewidencyjny,

- wszelkie opłaty związane z uzgodnieniami, opiniami ponosi Wykonawca,

- uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

- niezwłoczne udzielanie wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji,

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego w czasie realizacji zamówienia. Planowana realizacja zamówienia w ciągu dwóch lat od wykonania projektu.

- udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres min. 24 m-cy. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych,

- aktualizacja kosztorysu na wniosek zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania objętego projektem.

- Opis obiektu.

  - Zakres opracowania i opis stanu istniejącego.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapy do celów projektowych.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi na działkach Nr 78 w obrębie Leszczka Mała i Nr 123 w obrębie Wiktorowo.

Początek opracowania w km drogi 2+480, na wysokości działki Nr 42/18, od zakończenia istniejącego projektu przebudowy tej drogi. Długość opracowania ok. 445 m łącznie ze zjazdem na drogę Nr działki 124 w obrębie Wiktorowo.

Stan istniejący:

Istniejąca nawierzchnia: żwirowa, w części żwirowo - gruntowa i gruntowa, szerokość jezdni ok. 5 m.

Szerokość pasa drogi– 8 m.

Stan rowów i innych urządzeń odwadniających:

- na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się przepusty poprzeczne,

- rowy przydrożne występują cząstkowo.

Teren niezabudowany, z przyległymi terenami rolnymi,  użytki rolne i leśne.

2.2  Urządzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami drogi: w drodze zaprojektowana jest linia średniego napięcia SN, ponadto znajdują się linie telekomunikacyjne.  Jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zostaną ustalone urządzenia obce w pasie drogowym należy uzgodnić ich ewentualną przebudowę z właścicielem urządzenia.

2.3 Dane wyjściowe do projektowania rozbudowy drogi:

Klasa techniczna drogi - L, obciążenie ruchem KR1, szerokość jezdni 5 - 5,5 m, pobocza szer. min. 0,75 m, rowy w zależności od potrzeb,  wykonanie zjazdu na drogę wewnętrzną.

2.4  Konstrukcja  nawierzchni:

# Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

# Preferowana konstrukcja:

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni przez wykonanie warstwy odcinającej, podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej (betonu asfaltowego) gr. 4 cm warstwa ścieralna i gr. 5 cm warstwa wiążąca.

Szczegóły rozwiązania przyjmowanych warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni uzgodnić z inwestorem na wstępnym etapie projektowania po wykonaniu badań podłoża gruntowego i przedstawieniu ich wyniku w formie opracowania - Inwestorowi wraz z proponowaną konstrukcją nawierzchni uwzględniającą wyniki tych badań.

2.5  Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

- uzbrojenie rozbudowywanego odcinka drogi należy pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego jeżeli zachodzi kolizja uzgodnić z gestorem urządzeń sposób jej rozwiązania.

2.6  Inne informacje:

Opracowana dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie którego Wykonawca będzie mógł uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zakresu objętego projektem a inwestor wykonać rozbudowę drogi.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego do rozbudowy odcinka drogi w celu potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty odwiedzenia miejsca poniesie Wykonawca.

Sporządził:

Stanisław Kosk

UG Perlejewo

Perlejewo, dn. 11.05.2023 r.