SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA - URZĄD GMINY W PERLEJEWIE

OPRACOWAŁ

Mgr inż. STANISŁAW KUŹMIŃSKI

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy w Perlejewie.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy w Perlejewie.

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:

- Montaż umywalek i muszli klozetowych

- Wykonanie odprowadzeń ścieków z rur PCV

- Wykonanie pionu kanalizacyjnego

- Rozprowadzenie zimnej wody w budynku

- Montaż pojemnościowych ogrzewaczy wody pod umywalkami

- Wymiana wodomierza na wejściu do budynku na skrzydełkowydn32

- Montaż zaworu antyskażeniowego klasy EA DN32

  - Podstawowe określenia

    - Plan BIOZ- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

    - Komisja- komisja odbiorowa powołana jest przez Zamawiającego po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z rt. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji wodno kanalizacyjnej.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

  - Składowanie materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

- Sprzęt

Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową.

- Drobny sprzęt elektromonterski

- Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z technologią kotłowni powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- Samochód dostawczy do 0,9t.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów

- Wykonanie robót

5.1.    Montaż umywalek i muszli klozetowych

Trzy komplety

  - Wykonanie odprowadzeń ścieków

Wewnątrz budynku z rur PCV kielichowych, na ścianach budynku , pod posadzką i stropem piętra. Poza budynkiem kanalizację wykonać z rur PCV typ ciężki o jednorodnym przekroju ścianki

  - Wykonanie pionu kanalizacyjnego

Wykonane piony kanalizacyjne zakończyć rewizjami

  - Rozprowadzenie zimnej wody w budynku

Woda zimna doprowadzona będzie z istniejącego budynku (podłączenie do istniejącego przyłącza). Woda rozprowadzona będzie pod stropem pierwszego piętra oraz w posadzkach. Przewody z rur poilpropylenowych typ 3 PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody zaizolować cieplnie pianką poliuretanową o grubości: przewody prowadzone po wierzchu 2cm, w posadzce 0,6cm.

  - Montaż pojemnościowych ogrzewaczy wody pod umywalkami

Woda ciepła pozyskiwana będzie z pojemnościowych ogrzewaczy wody (10 l) umieszczonych pod umywalkami. Przewody z rur poilpropylenowych typ 3 PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody zaizolować cieplnie pianką poliuretanową o grubości: przewody prowadzone po wierzchu 2cm, w posadzce 0,6cm.

  - Wymiana wodomierza na wejściu do budynku na skrzydełkowydn32

Wymiana istniejącego wodomierza na wejściu do budynku na nowy skrzydełkowy dn32

  - Montaż zaworu antyskażeniowego klasy EA DN32

Za wodomierzem na instalacji wody do celów socjalnych w budynku zamontować zawór antyzkażeniowy klasy EA DN 32

- Kontrola jakości

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych

  - Regulacja instalacji

Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie ciśnienia na 0,9 MPa w obecności inspektora nadzoru.

Przed oddaniem instalację przepłukać, poddać dezynfekcji i ponownie przepłukać.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

- Odbiór robót

Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przejęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

  - Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- Kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach

- Protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach

- Instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach.

- Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót

- Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inż. Stanisława Kuźmińskiego

- Obowiązujące Polskie i Europejskie Normy, obowiązujące przepisy prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz obowiązujące instrukcje